检  测  报  告

试验名称：高度调节疲劳耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月28日 |
| 试验项目 | 高度调节疲劳耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A024-2023 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照Q/FD A024-2023进行高度调节疲劳耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000004驾驶员座椅总成、 A668100000023驾驶员座椅总成、 A668100000026驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月28日—2024年4月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.4℃；湿度：29.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

坐垫部位接触面加载重物负载(75kg±2kg)，调高装置从最低位置→升到最高位置→降到最低位置整个过程为一个循环，频率为 3±1 次/分钟；15000 次循环试验后机构不得损坏。10% 的循环采用0%-100%全行程，90%的循环采用 5%-95%行程。

2、评价标准

试验中及试验后应操作灵活，不得出现异常磨损、松动、卡滞及异常噪音。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验中; 试验后; 备注. 是否出现异常磨损、松动、卡滞及异常噪音; 是否出现异常磨损、松动、卡滞及异常噪音. 驾驶员座椅总成; 043-003-202403; 是; /; 1500次全行程无异常，8825次5%-95%行程时出现卡滞现象。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**