检  测  报  告

试验名称：速降操作耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月15日 |
| 试验项目 | 速降操作耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240325SQS043申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照编号GR20240325SQS043申请单进行速降操作耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000023驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月15日—2024年4月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.7℃；湿度：30.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在试验平台上，配载75kg，将座椅靠背锁止在设计位置，将滑轨调节至中间位置，阻尼器的软硬调节至中间位置，前后减震处于锁止状态，对快速放气调节手柄进行循环调节。

2、评价标准

进行30000次循环调节，试验中及试验后零部件不破坏，能正常使用，无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 验中及试验后零部件是否无破坏，且能正常使用，无异响; 备注. 驾驶员座椅总成; 043-002-202403; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**