检  测  报  告

试验名称：前后滑轨调节纵向调节疲劳

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月26日 |
| 试验项目 | 前后滑轨调节纵向调节疲劳 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照 QC/T 805-2008进行前后滑轨调节纵向调节疲劳检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000004驾驶员座椅总成、A668100000023驾驶员座椅总成、A668100000026驾驶员座椅总成、A668100000011副驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月26日—2024年4月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.8℃；湿度：47.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 3 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年7月12日 |
| 4 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | 1mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将滑轨安装在座椅上（或模拟实际座椅安装夹具），固定滑轨下安装孔，在座椅上加载P=80kg，然后调整滑轨至最后位置，以频率5次/min~10次/min，按以下程序往复运动15000次： 在最后位置将滑轨解锁； 向前滑动至最前位置锁止； 在最前位置解锁； 由最前位置滑动至最后位置锁止

2、评价标准

滑轨总成（或单支滑轨）经15000次往复耐久试验后，工作正常且不出现零件明显变形和异常响声，整椅进行此试验，耐久完成后，滑轨间隙量小于设定间隙量130%。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 测量结果. 驾驶员 座椅总成; 043-001-202403; 12565次试验后滑轨出现异常响声. 设计标准值130%; 15000次耐久后滑轨间隙. 前后; 向前; 向后; 前后 间隙. 操作力N; 间隙mm; 操作力N; 间隙mm. 0.46; /; /; /; /; /. 左右; 向左; 向右; 左右 间隙. 操作力N; 间隙mm; 操作力N; 间隙mm. 0.65; /; /; /; /; /. 上下; 向上; 向上; 上下 间隙. 操作力N; 间隙mm; 操作力N; 间隙mm. 0.65; /; /; /; /; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**