检  测  报  告

试验名称：通风量测试比对

| 主检： |  | 日期： | 2023年10月09日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2023年8月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月5日 |
| 试验项目 | 通风量 |  |  |
| 试验标准 | Q FD A024-2023 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月18日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照编 Q FD A024-2023标准进行通风量检测，其结果不予评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月5日—2024年3月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.1℃；湿度：74.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2024年11月13日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1v | 2024年07月08日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

将风量收集罩放置在通风座椅的主要通风区域，为了防止漏风可以采用胶带粘贴的方式辅助密封。操作完成后，分别开启高档，将风速仪深入到收集罩的测风孔内，平稳后读取数值。 通风量（m3/h）=风速（m/s）*出风口面积（m2）*3600（s）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 靠背通风量（m³/h）; 座垫通风量（m³/h）; 整椅通风量（m³/h）. 驾驶员座椅总成（光华荣昌）; 102-001-202307; 12; 14; 26. 驾驶员座椅总成(格拉默); 102-002-202307; 6; 17; 23. 驾驶员座椅总成（伊思林）; 102-003-202307; 17; 23; 40. 驾驶员座椅总成（东风李尔）; 102-004-202307; 14; 14; 28. 驾驶员座椅总成（光华荣昌2）; 102-005-202307; 8; 4; 12. 驾驶员座椅总成（一汽）; 102-006-202307; 15; 12; 27. 驾驶员座椅总成（重汽）; 102-007-202307; 9; 8; 17.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**