检  测  报  告

试验名称：操作性测试比对

| 主检： |  | 日期： | 2023年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2023年8月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月5日 |
| 试验项目 | 操作性测试对比 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20230724SQS102申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月18日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照编号 GR20230724SQS102申请单进行操作性测试对比试验，对其结果，不予评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月5日—2024年3月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.1℃；湿度：74.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年7月8日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2024年7月12日 |
| 3 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公 | 0.052mm | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 座椅前后调节操纵力试验：测力点位于手柄中心，测量时力作用于导轨孔的连线上，方向与导轨平行，测力仪精度为0.1N。解锁力方向垂直于手柄。 - 座椅高低调节操纵力试验：测量点位于旋转手轮中心，手柄式位于距离调节手柄末端10mm处，测力仪精度为0.1N - 腰托操作力测试试验：将座椅调整到设计位置，并在座椅上放置75kg标准假人后进行测量：手柄式在距离腰托手柄末端10mm处测量操作力，测力仪精度为0.1N:手轮式在旋转手轮中心测量操作力，测力仪精度0.1N.m。 - 安全带高调操作力：测量安全带高调操作力。 - 安全带操作力：以下要求均在整椅工况下进行测试1、安全带带扣解锁力(17-30)N;2、安全带锁舌插入力(5-30)N。3、安全带织带拉出力：拉出500mm时：≤13N;织带拉出1000mm时：≤17N;4、安全带卷收力：按照GB14166-2013中5.6.4规定的试验程序执行后卷收力(2-6)N:5、织带回收时间：安全带正常佩戴解锁后回收时间(0.6-1.5)秒。 - 腰托操作力测试试验：用推拉力计测量腰托操作按钮的操作力。 - 高度调节操作力：用推拉力计测量调节高度手柄的力值。 - 前后减震调节操作力：用推拉力计测量前后减震调节的操作力值。 - 座深调节操作力：用推拉力计测量手柄被扳动时的力值。 - 座垫倾角操作力：用推拉力计测量手柄被扳动时的力值。 - 阻尼调节操作力：用推拉力计测量手柄被扳动时的力值。 - 速降调节力：用推拉力计测量按钮被按动时的力值 - 加热系统按钮调节力：用推拉力计测量按钮被按动时的力值。 - 通风系统按钮调节力：用推拉力计测量按钮被按动时的力值。 - 扶手手轮调节力：用推拉力计测量手柄被扳动时的力值。 - 靠背角度调节试验：调角器解锁操作力：将座椅总成安装在座椅角调器扭矩测量仪上进行试验，手柄式角调器测量点位于距角调器手柄末端10mm处，测力仪精度为0.1N。靠背回复力：对手柄或手轮施加操作力或力矩，使调角器处于解锁状态，同时在距转轴500mm处用测力计垂直靠背后施力，使靠背从向前极限位置匀速转到后极限位置，记录此过程中测力计的最大值和最小值；通过测力计缓慢减小对靠背向后的力，直到靠背匀速复位到前极限位置，记录断点续传过程中测力计的最大值和最小值。 - 扶手调节力：用推拉力计测量扶手被扳动时的力值。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

序号; 测试项目; 检测结果（N）. 光华荣昌; 格拉默; 东风李尔; 伊斯林. 1; 座椅前后调节操纵力; 解锁力：68.3 常温负载： 向前168.3 向后71.6 常温空载 向后84.7 向前35.9 90℃负载： 向前96.3 向后后滑 90℃空载： 向前80.8 向后31.5 -40℃负载： 向前189.6 向后15.2 -40℃空载： 向前151.5 向后118.6; 解锁力：64.3N 常温负载： 向前29.2 向后47.9 常温空载： 向前54.5 向后58.2 90℃负载： 向前49.7 向后57.4 90℃空载： 向前50.1 向后51.9 -40℃负载： 向前66.8 向后70.3 -40℃空载： 向前128.9 向后127.3; 解锁力：78.1N 常温负载： 向前：72.4 向后：74.1 常温空载： 向前：54.1 向后：53.2 90℃负载： 向前：73.5 向后：58.0 90℃空载： 向前70.1 向后56.8 -40℃负载： 向前107.5 向后76.7 -40℃空载： 向前88.0 向后73.2; 解锁力：57.8N 常温负载： 向前46.6 向后50.5 常温空载： 向前67.9 向后62.5 90℃负载： 向前69.7 向后78.6 90℃空载： 向前66.8 向后74.7 -40℃负载： 向前卡滞 向后卡滞 -40℃空载： 向前卡滞 向后卡滞. 2; 座椅高低调节操纵力; 向上：26.6 向下：42.5; 向上：17-21 向下：27-30; 向上：46.7-66.5 向下：13.4-24.0; 向上：27.9-42.8 向下：25.8-33.8. 3; 腰托操作力; 充气：13.3 放气：10.0; 充气：8.4 放气：7.8; 充气：13.0 放气：5.2; 充气：12.7 放气：11.9. 4; 安全带高调操作力; /; 向上：24.0 向下：28.0; /; /. 5; 安全带操作力; 带扣解锁力：24.3 插入力：13.2 安全带拉出力：17.3N（500mm） 24.0（1000mm）; 带扣解锁力：23.6 插入力：31.3 安全带拉出力： 11.6N（500mm） 14.2（1000mm）; 带扣解锁力：24.1 插入力：34.8 安全带拉出力： 13.5（500mm） 15.4（1000mm）; 带扣解锁力：17.9 插入力：12.2 安全带拉出力： 13.0（500mm） 15.9（1000mm）. 6; 腰托操作力; 充气：13.3 放气：10.0; 充气：8.4 放气：7.8; 充气：13.0 放气：5.2; 充气：12.7 放气：11.9. 7; 前后减震调节操作力; /; 110; /; /. 8; 座深调节操作力; 29.8; 36.1; 57.2; 111.5. 9; 座垫倾角操作力; 57.5; 26.6; 52.3; 71.2. 10; 阻尼调节操作力; 往上24.1-38.2 往下; 往上17.9-24.1 往下 9.0-9.3; 往上 12.3 往下 15.1; 变小 24.8-41.6 变大 40.5-37.2. 11; 速降调节力; 升：29.2 降：28.1; 升：30.1 降：30.2; 升：16.1 降：14.5; 升：26.7 降：26.7. 12; 加热系统按钮调节力; /; 12.2; /; 7.2. 13; 通风系统按钮调节力; /; 12.2; /; 7.5. 14; 扶手手轮调节力; <5; <5; 5.1; <5. 15; 靠背角度调节试验; 解锁力; 40.4; 25.5; 29.5; 30.8. 向后回复; 最小88.1 最大98.2; 最小：79.6 最大：88.3; 最小81.3 最大92.5; 最小24.3 最大79.6. 向前回复; 最小47.2 最大57.6; 最小：30.4 最大：44.5; 最小24.1 最大42.3; 最小23.6 最大54.3. 16; 扶手调节力; 向上：12.6 向下：8.7; 向上：75.1 向下：68.9; 向上：14.7 向下：15.1; 向上：7.7 向下：7.1. 序号; 测试项目; 检测结果（N）. 光华荣昌2; 一汽; 重汽. 1; 座椅前后调节操纵力; 解锁力：68.3 常温负载： 向前170.0 向后70.5 常温空载 向后86.2 向前37.4 90℃负载： 向前97.2 向后后滑 90℃空载： 向前81.8 向后30.7 -40℃负载： 向前193.3 向后13.3 -40℃空载： 向前149.3 向后119.2; 解锁力：61.8N 常温负载： 向前84.3 向后99.2 常温空载： 向前83.0 向后100.6 90℃负载： 向前102.6 向后97.1 90℃空载： 向前84.4 向后70.2 -40℃负载： 向前85.9 向后82.4 -40℃空载： 向前80.8 向后74.9; 解锁力：52.1N 常温负载： 向前：186.7 向后：121.4 常温空载： 向前：152.5 向后：136.8 90℃负载： 向前：112.0 向后：116.6 90℃空载： 向前96.9 向后145.9 -40℃负载： 向前冰冻卡滞 向后冰冻卡滞 -40℃空载： 向前冰冻卡滞 向后冰冻卡滞. 2; 座椅高低调节操纵力; 向上：29.0 向下：36.1; 向上：29.0-35.4 向下：47.6-52.7; 向上：33.9 向下：25.1. 3; 腰托操作力; 充气：12.8 放气：11.9; 充气：17.7 放气：6.2; 充气：10.7 放气：12.0. 4; 安全带高调操作力; /; /; /. 5; 安全带操作力; 带扣解锁力：22.7 插入力：20.6 安全带拉出力： 17.6N（500mm） 25.7（1000mm）; 带扣解锁力：18.9 插入力：10.4 安全带拉出力： 12.9N（500mm） 26.7（1000mm）; 带扣解锁力：55.5 插入力：24.4 安全带拉出力： 13.4（500mm） 30.9（1000mm）. 7; 前后减震调节操作力; /; /; /. 8; 座深调节操作力; 31.9; 23.8; /. 9; 座垫倾角操作力; 63.8; 47.0; 60.7. 10; 阻尼调节操作力; 往上7.9-11.5 往下 21.0-31.8; 往上 26.2-29.9 往下 30.6-28.4; 往上 26-55 往下 23-46. 11; 速降调节力; 升：38.0 降：44.2; 升：21.3 降：19.4; 升：55.1 降：43.0. 12; 加热系统按钮调节力; /; 8.7; /. 13; 通风系统按钮调节力; /; 9.5; /. 14; 扶手手轮调节力; <5; 6.5; 7.5. 15; 靠背角度调节试验; 解锁力; 43.8; /; 92.8. 向后回复; 最小81 最大96; 最小：50.2 最大：100.7; 最小46.7 最大87.6. 向前回复; 最小40.4 最大45.2; 最小12 最大32; 最小5.8 最大27.4. 16; 扶手调节力; 向上：21.4 向下：13.8; 向上：19.9 向下：26.8; 向上：15.0 向下：15.5.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**