检  测  报  告

试验名称: 整体座椅软垫25%和40%压线硬度

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18040495900 | 送样日期 | 2023年9月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月20日 |
| 试验项目 | 整体座椅软垫25%和40%压线硬度 |  |  |
| 试验标准 | QCT 56-1993 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月1日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照 QCT 56-1993标准进行整体座椅软垫25%和40%压线硬度试验，其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月14日—2024年3月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2024年11月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

压头直径：200mm 施加力值：靠背：30kgf；座垫：55kgf 施加位置如下图

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 压陷量（mm）. 靠背; 座垫. 腰托无气; 腰托满气. 驾驶员座椅总成（光华荣昌）; 102-001-202307; 31.5; 30.4; 31.9. 驾驶员座椅总成(格拉默); 102-002-202307; 25.7; 26.7; 44.6. 驾驶员座椅总成（伊思林）; 102-003-202307; 22.9; 20.3; 29.3. 驾驶员座椅总成（东风李尔）; 102-004-202307; 24.7; 30.9; 35.0. 驾驶员座椅总成（光华荣昌2）; 102-005-202307; 26.2; 23.6; 33.8. 驾驶员座椅总成（一汽）; 102-006-202307; 27.6; 26.7; 32.5. 驾驶员座椅总成（重汽）; 102-007-202307; 30.5; 29.7; 26.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**