检  测  报  告

试验名称： H点测量

| 主检： |  | 日期： | 2023年11月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年11月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年11月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2023年8月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月5日 |
| 试验项目 | H点测量 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 11559 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 对2023年8月18日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照编 GB/T 11559进行 H点测量试验，对其结果，不予评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年11月14日—2023年11月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 0.052mm ±0.073mm | 2024年7月8日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1. 制造厂的要求，车辆应在20℃±10℃条件下进行预处理，以确保座椅材料达到室温。如果被检测的座椅从未有人坐过，则应让70kg和80kg的人或装置在座椅上试坐两次，每次30min。 - 2. 铺棉布于座椅上，安放三维H点装置，将座椅调整至设计位置。 - 3.用关节臂三坐标设备测量座椅H点。

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

项目 样品名称及编号; 座椅调节位置; 坐标系原点; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 102-001-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 371.3; -121.5; 466.2. 驾驶员座椅总成(格拉默) 102-002-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 255.1; -113.1; 326.7. 驾驶员座椅总成（伊思林） 102-003-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 364.4; -113.5; 335.9. 驾驶员座椅总成（东风李尔） 102-004-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 275.6; 115.1; 375.3. 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 102-005-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 371.3; -121.5; 466.2. 驾驶员座椅总成（一汽） 102-006-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 316.3; -107.2; 425.9. 驾驶员座椅总成（重汽） 102-007-202307; 高度最低 滑轨最后 仰角中间 靠背15°; 右前安装点; 342.0; -114.8; 495.6.

六、试验照片

来样照片

试验中

试验后

**报告结束**