检  测  报  告

试验名称:总成性能-静态舒适性体压分布

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18040495900 | 送样日期 | 2023年9月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月14日 |
| 试验项目 | 总成性能-减震性能和固有频率 |  |  |
| 试验标准 | QCT 55 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年9月1日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照 QCT 950-2019标准进行温升速率性能试验，其结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月14日—2024年3月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2024年7月8日 |
| 2 | 数采采集系统 | Q-069 | INV3062V | 北京东方振动和噪声技术研究所 | / | 2024年7月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在试验台上，配载65±5kg的假人，使用0.5Hz~20Hz的正弦激励或用0.5~20Hz的宽带白噪声信号激励，分别在座垫以及座椅下方的试验台上测量加速度，计算传递率。如果为悬挂座椅则需要在测量前进行2个小时的预振动，振动负载为51kg。

2、评价标准

固有频率为1~2Hz，最大传递率<1.7

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 固有频率（Hz）; 最大传递率. 阻尼大; 阻尼中; 阻尼小; 阻尼大; 阻尼中; 阻尼小. 驾驶员座椅总成（光华荣昌）; 102-001-202307; 1.0; 1.2; 1.4; 1.4; 1.8; 2.6. 驾驶员座椅总成(格拉默); 102-002-202307; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 1.9; 2.1. 驾驶员座椅总成（伊思林）; 102-003-202307; 5.2; 1.0; 1.0; 1.7; 1.3; 1.7. 驾驶员座椅总成（东风李尔）; 102-004-202307; 3.6; 1.1; 1.3; 1.3; 1.4; 2.5. 驾驶员座椅总成（光华荣昌2）; 102-005-202307; 1.04; 1.10; 1.10; 1.38; 2.01; 2.58. 驾驶员座椅总成（一汽）; 102-006-202307; 1.04; 1.10; 1.16; 1.24; 1.46; 2.01. 驾驶员座椅总成（重汽）; 102-007-202307; 1.04; 1.10; 1.10; 1.48; 1.75; 1.74.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**