检  测  报  告

试验名称:温升速率性能

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（光华荣昌） 驾驶员座椅总成(格拉默) 驾驶员座椅总成（伊思林） 驾驶员座椅总成（东风李尔） 驾驶员座椅总成（光华荣昌2） 驾驶员座椅总成（一汽） 驾驶员座椅总成（重汽） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18040495900 | 送样日期 | 2023年9月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年9月25日 |
| 试验项目 | 温升速率性能试验 |  |  |
| 试验标准 | QCT 950-2019 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年8月18日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成（光华荣昌）、驾驶员座椅总成(格拉默)、驾驶员座椅总成（伊思林）、驾驶员座椅总成（东风李尔）、驾驶员座椅总成（光华荣昌2）、驾驶员座椅总成（一汽）、驾驶员座椅总成（重汽）按照 QCT 950-2019标准进行温升速率性能试验，其结果不符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年9月25日—2024年3月6日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.7℃；湿度：55.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2024年11月16日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a)温度要求：0℃。 b)测量位置：在座椅的座垫或靠背上，选取椅面测量点，数量不低于4个，且测量位置应提交试验报告。对于座椅存在侧翼加热或其他特殊结构加热的情况，其测量点应与制造厂协商确认。测量位置需避让缝合线或结构避让区域（如安全带提醒传感器、通风孔洞等），以避免产生不稳定测量结果。如果座椅及加热单元是对称的，可单侧取点。对两腿之间的位置进行的测量，仅为参考值。 c)温度传感器（探头）设置方式：用胶带将尺寸为40mm×40mm,厚度为0.1mm固定温度传感器的铜片或铝片贴在测量中心位置。 d)温度测量方式：使用身高175cm土5cm,体重75kg±5kg成年男性真人，穿着棉质服装。测试环境温度稳定在设定温度值2h后，测试者由室温进入测试环境，并在1min内乘坐被测座椅，然后加热试验开始计时。

2、评价标准

在起始环境温度为0℃条件下开启最高档位加热模式，加热开始5min后，座椅表面温度不应低于30℃

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 要求; 靠背（℃）; 座垫（℃）. 测点1; 测点2; 测点3; 测点4; 测点5; 测点6; 测点7; 测点8. 驾驶员座椅总成（光华荣昌）; 5分钟后座椅表面温度（℃）; 34.6; 37.3; 40.2; 41.1; 48.1; 46.1; 45.1; 44.3. 驾驶员座椅总成(格拉默); 34.9; 37.6; 31.2; 32.1; 31.1; 36.6; 38.4; 38.3. 驾驶员座椅总成（伊思林）; 33.4; 32.9; 31.8; 31.5; 34.2; 33.5; 29.2; 29.8. 驾驶员座椅总成（东风李尔）; 40.8; 43.8; 40.6; 41.3; 39.1; 36.7; 36.3; 38.5. 驾驶员座椅总成（光华荣昌2）; 39.8; 38.1; 35.9; 37.0; 30.8; 35.6; 37.5; 36.0. 驾驶员座椅总成（一汽）; 30.3; 32.9; 35.1; 37.9; 34.3; 29.9; 38.0; 36.8. 驾驶员座椅总成（重汽）; 25.8; 28.2; 23.8; 28.2; 30.6; 30.1; 31.1; 30.2.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**