[image: image1.emf]
关于诸城工厂2024年五一假期对零部件转运器具、标准料箱进行维护的通知
福田知字【2024年4月】023号
各生产部门、供应商及VMI库房：
诸城厂区供应商零部件配送转运器具（GLT/SLT）、标准料箱(KLT),部分出现锈蚀、变形、漆层及防护装置脱落、转轮牵引装置损坏、器具喷涂颜色不统一、零部件目视化看板损毁及标准料箱表面破损、目视化看板脱落、漆雾等问题，影响工厂物流质量、物流效率及现场环境。
管理要求：
一、要求工厂各生产部门、供应商及VMI库对各自投入使用的标准塑料箱和GLT/SLT器具,按照（附件：零部件包装维护标准要求）充分利用十一假期进行维护，请各单位高度重视。各生产作业部对空置物流容器具规范定置，并监督各供应商以及VMI库房及时回兑，同步按照目视化区域，对相关目视化完善的部分同步按标准进行完善。
二、对于生产部门私自将供应商容器具进行其他用途问题，如标准塑料箱用于盛放油品、垃圾，SLT器具用于存放车间物品，或配送上线的物流容器出现人为破坏、私自改制、丢弃等问题纳入考核，每项次以100元或容器具价值5倍，取最大值考核。

三、工厂自2024年5月6日起，对器具锈蚀、器具上字体颜色不符、器具损坏未维护、乱涂乱画、无名称器具、器具清洁、牵引脚轮损坏、牵引孔小、防护脱落、无标签标识等问题进行专项检查并各环节协同管控，持续一个月纳入周度监督通报。

四、根据《瑞沃工厂物流管理办法》对供应商未按包装管理要求供货的索赔500-20000元；要求各生产部门、质量控制部根据管理要求严格按照“三不原则”控制，根据《瑞沃工厂物流管理办法》对于入库监控缺失问题将追究管理责任，负激励责任单位50元/次。
附件：零部件包装维护标准要求
1、供应商标准料箱(KLT)示例
[image: image4.jpg]FOTON

8 55 =




	器具类型
	管理标准项目
	标准
	备注

	标准料箱
	设计
	1、标准塑料箱尺寸基础模数为600(mm)*400(mm) 
	

	
	材料
	1、使用高密度聚乙烯注塑而成。
	

	
	结构
	1、要求结实耐用，配备把手和标签板（长度方面、宽度方向各一个），器具外侧清晰标识厂家简称。
	

	
	外观
	1、工厂投入要求统一使用料箱颜色：蓝色（颜色代码：RAL5015）；料箱标识颜色：白色（颜色代码：RAL9010）。
	

	
	
	2、供应商投入统一使用料箱颜色：浅灰色（颜色代码: RAL7035)；料箱标识颜色：天蓝色（颜色代码：RAL5007）
	

	
	装箱
	1、装箱零部件单个重量不超过5kg，单人操作整箱（包括塑料箱自重）重量不超过15kg，双人操作整箱（包括塑料箱自重）重量不超过25kg；装箱物料不能超过内侧高度，空间利用率不低于85%。
	

	
	内衬
	1、零部件外观有较高质量要求的及功能有较高防潮要求的，根据零件状态配备合适的内衬，如外饰件、灯具、电器件等。
2、零部件外观形状不规则黑漆钣金小件易造成划伤掉漆的，需要套袋防护，如软轴支架、消音器卡箍、气管支架等。 
	

	
	维护
	1、日常对破损的内衬进行维护更换，料箱损坏后及时重新制作。
	


2、供应商转运器具(GLT)示例
[image: image2.emf]
3、供应商转运器具(SLT)示例
[image: image3.jpg]



	器具类型
	管理标准项目
	标准
	备注

	转运器具（使用叉车卸货）
	设计
	1、根据零部件实物形态，结合质量、安全防护要求制作实用性强的器具。
	

	
	
	2、供应商投入器具前应将设计图样送交制造工程部、订单与物流部进行评审，评审通过后方可批量制作使用，也可申请由制造工程部设计图样厂家制作。
	

	
	
	3、小车一端安装两个转向轮，另一端安装两个主动轮，有条件可在转向轮一端设置扶手便于掌握。小车使用的轮子采用红色聚氨酯车轮（型号：3X8），或由制造技术部指定。
	

	
	材料
	1、布袋式防护转运小车采用厚帆布，白色。套管防护的使用透明软管。
	

	
	
	2、小车使用的材料以方管为主，强度达标，表面平整无缺陷且使用整体材料，无拼接现象，焊接牢固，接口平整，无漏焊、虚焊现象。
	

	
	外观
	1、器具完好，表面平整,器具底部横梁外侧清晰标识厂家简称。
	

	
	
	2、转运小车外观干净，无严重油渍。小车表面无乱涂乱标现象。
	

	
	
	3、布袋式转运小车的布袋无破损、表面过脏现象，布袋内无垃圾杂物。
	

	
	
	4、轮子使用完整，无损坏，转动灵活。
	

	
	
	5、在小车的转向轮一侧悬挂带有零部件名称、图号、盛放数量内容的标牌。
	

	
	
	6、各定位支撑、防护部位、吊（装）载部位无变形、无开焊、无破损
	

	
	喷涂
	1、器具颜色统一为白灰色（颜色代码：7035灰）。底漆喷涂均匀全面，面漆颜色一致，无漏喷、堆漆。
	

	
	
	2、器具标识字体要求：字体：黑体，加粗；字体高度：50方管字体高度为40mm，40方管字体高度为30mm。
	

	
	
	3、供应商器具字体喷涂颜色为蓝色（RAL5007）；瑞沃工厂自用转运器具(GLT)和转运器具(SLT)的标识颜色为黑色（颜色代码：RAL9005）。
	

	
	
	4、工位器具表面漆皮脱落不超过20%，无严重锈蚀。
	

	
	防护
	1、与零部件的直接接触层材料应设有防护胶块或限位装置、随形模具，能够有效防护物资不受磕碰划伤。
	

	
	
	2、发动机应有必要的防潮措施，用塑料袋密闭。
	

	
	
	3、定 (限) 位准确，间隔距离要得当。
	

	
	
	4、防护材料无破损、老化，定 (限) 位装置无损坏。
	

	
	维护
	每年在5.1假期或10.1假期全面翻新维护一次，日常进行保持。
	

	
	安全
	1、转运小车时注意腿部以下应与转向轮保持一定距离，防止被车轮碾压。
	

	
	
	
	

	
	
	2、各连接部位无开焊、断裂现象，卸车时或下坡注意控制运行平稳。
	

	
	
	3、零部件放置牢固，不易被掉落。
	

	
	
	4、车辆运输小车时用绳索加以紧固，防止窜动掉落。
	

	
	
	5、器具上严格按设计容量放置零部件，禁止超量、超高、借用其他零部件的器具。
	


4、包装器具清洗标准和验收标准
	项目
	包装器具清洗标准
	包装器具验收标准

	基本要求
	金属托模、支撑机构、连接机构、定位机构等的表面、侧面、拐角处、凹面、凹槽、网格表面、网格侧面、网格下层铁板等无浮尘、浮灰、杂物、油污、污垢等
	目视检查：无灰尘、油污等脏污

	
	清除底标以外的所有标签，包括SGM/相关供应商在料架上贴（悬挂）的样件标签，质量点检标签等
	目视检查：除料架底标外，料架无明显可以辨别零件名称、零件号等信息的任何标签残留

	
	外表无塑料带、扎带、纸屑、油类、铁丝、废胶和其他杂物黏结
	料架表面可视区域内（料架体、支撑机构等）无明显积灰、尘垢，无杂物附件 

	
	料架底标上无任何标签表层残留，标签无乱涂乱画
	目视检查：标签粘贴平整无翘边，零部件名称、编号可辨识，无杂物，零件接触部位无油污

	
	破损、影响正常使用的器具需使用车间挂“器具需维修”牌，供应商应立即清退修理，供应商清退时返回车间维修牌。
	目视检查

	布袋式器具、层格式料箱特殊要求
	布袋式器具布袋内无纸屑，垃圾等杂物、布袋无破损，油污，料箱内衬完好，无破损，料箱内无纸屑、垃圾等杂物
	目视检查


（全文结束）
北汽福田汽车股份有限公司
                                              时代事业部瑞沃工厂订单与物流部
                                                            2024年4月23日       
器具名称





器具编号


例RW-ZZ-A000X





供应商简称





防撞块





叉臂孔





流水号








第 5 页 共 5 页

