检  测  报  告

试验名称：前后滑轨调节滑轨滑动阻力

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010283 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月8日 |
| 试验项目 | 前后滑轨调节滑轨滑动阻力 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6滑轨总成按照QC/T 805-2008 进行前后滑轨调节滑轨滑动阻力检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月8日—2024年4月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.4℃；湿度：32.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑轨总成在保温4h后，上部施加P=80kg的载荷(单只滑轨不加载)，先滑动10个循环，再用测力计试验其滑动阻力，试验需在常温、90℃、-40℃温度下各进行一次。

2、评价标准

单只滑轨的滑动阻力：常温和90℃时为15-58N，-40℃时为15-88N； 总成状态的滑动阻力：常温和90℃时为30-166N，-40℃时为30-180N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 样品状态; 环境; 方向; 测量值（N）; 平均值(N). NO.1; NO.2; NO.3. 滑轨总成 043-075-202403; 单只滑轨; 常温; 前向; 44.2; 47.2; 49.8; 47.1. 后向; 53.9; 52.6; 53.8; 53.4. 90℃; 前向; 42.1; 43.0; 46.0; 42.0. 后向; 39.4; 38.0; 42.4; 39.9. -40℃; 前向; 51.2; 51.1; 50.6; 51.0. 后向; 55.8; 55.4; 55.5; 55.6. 滑轨总成; 常温; 前向; 121.8; 115.1; 111.5; 116.1. 后向; 98.1; 96.5; 94.9; 96.5. 90℃; 前向; 卡滞; /; /; 滑轨卡滞. 后向; 卡滞; /; /; 滑轨卡滞. -40℃; 前向; 134.6; 132.9; 127.8; 131.8. 后向; 141.3; 139.5; 129.2; 136.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**