检  测  报  告

试验名称：扶手调节力

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年3月25日 |
| 试验项目 | 扶手调节力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240325SQS043申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照编号GR20240325SQS043申请单进行扶手调节力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000004驾驶员座椅总成、 A668100000023驾驶员座椅总成、 A668100000026驾驶员座椅总成、 A668100000011副驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年3月25日—2024年3月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：14.6℃；湿度：38.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

常温下，模拟人体操作扶手，采用拉力计测量力值； 首轮操作力测试：延首轮边缘切线方向用拉力计测量。

2、评价标准

扶手自由状态下，首轮操作力＜20N 扶手最前端向后30mm测量扶手抬起力＜60N 扶手放平恢复力 ＜60N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 操作力（N）; 最大值（N）. 驾驶员座椅总成; 043-001-202403; 首轮; 13.0; 14.1. 12.0. 14.1. 抬起; 14.8; 15.8. 15.8. 15.7. 放平; 11.6; 11.8. 9.8. 11.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**