检  测  报  告

试验名称：靠背及调节装置强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010TH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年4月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年4月26日 |
| 试验项目 | 靠背及调节装置强度 |  |  |
| 试验标准 | GB 15083-2019 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年4月22日座椅开发部送检的 J6L副驾驶安全座椅总成按照 GB 15083-2019标准进行靠背及调节装置强度检测，检测结果符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月26日—2024年4月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.7℃；湿度：61.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2024年7月8日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．同—组座椅的全部安全带固定点应同时进行试验。 2．沿平行于车辆纵向中心平面并与水平线成向上10°±5°的方向施加载荷。 3.如果安全带固定点在座椅上，应同时对上模块施加 4500±200N，下模块同时施加 4500±200N。 4.通过座椅质心水平向前及向后，加载时要求逐渐加载到6.6倍的座椅总成重量负荷。 5.先施加总载荷10%(误差±30%)的预加载,然后增加载荷至总载荷。 6.在 60s内加载至规定值,并保持0.2s以上。 注：加20%安全余量。

2、评价标准

1、试验期间，下有效固定点最小间隔不得小于350mm，对于M1类和N1类车辆的后排中间乘坐位置，若中间座椅与其他座椅不可交换，则上述距离不可小于240mm。 2、试验期间，上有效固定点应在C点以上且前向位移不应超过R点平面前倾10°的范围（等效位移量≤380mm ,该值由客户提供）。 3、如果在规定的时间内，持续按规定的力加载，则允许固定点或周围区域有永久变形，包括部分断裂或产生裂纹。 4、卸载后，保证所有座位上的乘员手动操作位移装置和锁止装置即可撤离车辆。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 座椅骨架、座椅固定装置、调节装置、移位装置及其锁止装置是否失效; 有无增加伤害程度的永久变形（包括裂纹）; 是否达到规定载荷; 备注. 副驾驶座椅总成; 044-002-202403; 否; 无; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**