检  测  报  告

试验名称：安全带固定点强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010TH13-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年4月22日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年4月25日 |
| 试验项目 | 安全带固定点强度 |  |  |
| 试验标准 | GB 14167-2013 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年4月22日座椅开发部送检的 J6L副驾驶安全座椅总成按照 GB 14167-2013标准进行安全带固定点强度检测，检测结果符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月25日—2024年4月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.3℃；湿度：55.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2024年7月8日 |
| 2 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．同—组座椅的全部安全带固定点应同时进行试验。 2．沿平行于车辆纵向中心平面并与水平线成向上10°±5°的方向施加载荷。 3.如果安全带固定点在座椅上，应同时对上模块施加 4500±200N，下模块同时施加 4500±200N。 4.通过座椅质心水平向前及向后，加载时要求逐渐加载到6.6倍的座椅总成重量负荷。 5.先施加总载荷10%(误差±30%)的预加载,然后增加载荷至总载荷。 6.在 60s内加载至规定值,并保持0.2s以上。 注：加20%安全余量。

2、评价标准

1、试验期间，下有效固定点最小间隔不得小于350mm，对于M1类和N1类车辆的后排中间乘坐位置，若中间座椅与其他座椅不可交换，则上述距离不可小于240mm。 2、试验期间，上有效固定点应在C点以上且前向位移不应超过R点平面前倾10°的范围（等效位移量≤380mm ,该值由客户提供）。 3、如果在规定的时间内，持续按规定的力加载，则允许固定点或周围区域有永久变形，包括部分断裂或产生裂纹。 4、卸载后，保证所有座位上的乘员手动操作位移装置和锁止装置即可撤离车辆。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 车辆类型; 下有效固定点间隔（mm）; 上有效固定点位移量（mm）; 是否保证所有座位上的乘员手动操作位移装置和锁止装置即可撤离车辆。; 是否在规定的时间内，持续按规定的力加载。; 备注. 副驾驶员座椅总成; 044-001-202403; N3; 430; 289; 该座椅没有座位上的乘员手动操作位移装置和锁止装置; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**