检  测  报  告

试验名称：气阀气密试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气阀总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年5月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月15日 |
| 试验项目 | 气阀气密试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A172-2009 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月10日座椅开发部送检的A6气阀总成按照 Q/FT A172-2009进行气阀气密试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月14日—2024年5月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.2℃；湿度：23.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-168 | YB-150B | 上海仪川仪表厂 | 0.25级 | 2024年5月30日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

进气端接容积为4L、压力为0.80MPa的压缩空气容器，接空气弹簧端通大气，测定24h后容器内的气压降。 进气端通大气，接空气弹簧端接容积为4L、压力为0.50MPa的压缩空气容器，测定24h后容器内的气压降。

2、评价标准

在24h内气压降不大于0.02MPa。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 进气方向; 初始压强（MPa）; 终止压强（MPa）; 24H压降（MPa）. 气阀总成; 079-002-202405; 接进气端; 0.810; 0.805; 0.005. 接空气弹簧端; 0.505; 0.500; 0.005.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**