- 生产一致性检测（检验、试验和检查）控制

5.1 来料检验控制（CQC20013265574）

| 来料检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 测量仪器和设备 | 样本 |  | 所执行的文件名称及编号 | 检测结果的判定条件 | 检测结果分析、记录和保存要求 | 试验和检查的场所 | 责任部门 | 不一致时的追溯和处理措施 |
|  |  |  | 容量 | 频次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 | 目测 | 1次 | 每批 | WI(Q)-X6-FJSY -02 副驾驶员座椅零部件检验基准书 BZ14221510003/BZ14221510006/BZ14221510013 | 依据产品进货检验规范中规定的各零部件检验判定准则执行 | 进货检验记录/材质报告或出厂检验报告 | 待检区 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 2 | 尺寸 | 卡尺、卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标识（面套） | 目测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调节性能（调角器） | 手动测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  成品检验控制（CQC20013265574）

| 序号 | 检验项目 | 测量仪器和设备 | 样本 |  | 所执行的文件名称及编号 | 检测结果的判定条件 | 检测结果分析、记录和保存要求 | 试验和检查的场所 | 责任部门 | 不一致时的追溯和处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容量 | 频次 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观质量 | 目视 | 100% | 每批 | XAGR-71-02过程检查管理办法 | 护面总成应缝合牢固，缝合部位不允许漏缝、开缝、脱线、跳线。表面应挺括、饱满、整洁，不应有外露线头、脱色、污迹、破损、皱折及划伤。 | 例行检验记录 | 车间 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 2 | 功能检验 | 手动检测 | 100% | 每批 | XAGR-71-02过程检查管理办法 | 调角器调节功能有效；安全带拉出回位有效 | 例行检验记录 | 车间 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 3 | 一般技术要求 | 计量器具/试验设备 | 1次 | 1年 | GB15083-2019 汽车座椅系统强度要求及试验方法 | GB15083-2019 汽车座椅系统强度要求及试验方法中的要求 | 合格报告 存档 | 国家认可实验室 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 4 | 座椅靠背及其调节装置的强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 座椅固定装置、调节装置、锁止装置和位移装置的强度试验 | 计量器具/试验设备 | 1次 | 1年 | GB15083-2019 汽车座椅系统强度要求及试验方法 | GB15083-2019 汽车座椅系统强度要求及试验方法中的要求 | 合格报告 存档 | 国家认可实验室 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 6 | 座椅吸能性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 头枕一般要求 | 计量器具/试验设备 | 1次 | 1年 | GB11550 -2009 汽车座椅头枕性能要求和试验方法 | GB11550 -2009 汽车座椅头枕性能要求和试验方法中的要求 | 合格报告 存档 | 国家认可实验室 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 8 | 头枕吸能性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 头枕高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 头枕与靠背间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 头枕间隙距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 头枕宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 头枕静强度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 头枕高度调整极限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃烧特性（护面、填充物、护板，每种材质） | 计量器具/试验设备 | 1次 | 1年 | GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性中的要求 | 合格报告 存档 | 国家认可实验室 | 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |

6．关键原材料和零部件的控制计划

6.1 关键原材料控制计划（CQC20013265574）

| 序号 | 关键件名称 | 生产厂 | 检验项目 | 控制要求/检验要求 | 记录形式 | 检验方法/工具/场所 | 责任部门 | 检验频次 | 不一致时的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面套 | 面套：湘乡简美新材料科技有限公司 山东金达汽车部件制造股份有限公司 河北光华荣昌汽车部件有限公司 长春市天利得科技有限公司 面料：旷达汽车饰件系统有限公司 湘乡简美新材料科技有限公司 广东新金山环保材料股份有限公司 森织汽车内饰(武汉)有限公司 诸城恒信新材料科技有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测、卡尺、卷尺/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |
| 2 | 副司机座椅靠背骨架焊接总成（整体式头枕） | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测、卡尺、卷尺/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 3 | 坐盆总成 | 黄骅市长生汽车灯镜有限公司 | 外形尺寸、安装尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 4 | 驾驶员靠背泡沫总成 | 原材料：万华化学（烟台）销售有限公司 发泡：西安光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或 | 目测、卷尺/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 5 | 坐垫合棉总成 | 原材料：万华化学（烟台）销售有限公司 发泡：西安光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或 | 目测、卷尺/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 6 | 副驾驶调角器总成 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外形尺寸、安装尺寸、调节性能 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 7 | 副司机底支架总成 | 湖北伟士通汽车零件有限公司 | 外观质量、安装尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测、卡尺/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 8 | 安全带锁扣总成 | 泉州市福兴塑料五金有限公司（生产企业：泉州国盛汽车部件实业有限公司） 盐城默成汽车内饰科技有限公司 江苏新达能汽车部件有限公司 | 外观质量 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 9 | 调角器左侧罩壳 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
| 10 | 调角器右侧罩壳 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
|  | 调角器副边罩壳 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |
|  | 调角器主边罩壳 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 外观质量、尺寸 | 副驾驶员座椅零部件控制计划 CP(M)-X6-FJSY-02 X6副驾座椅总成零部件检查基准书WI(Q)-X6-FJSY -01 | 来料检验报告/材质报告或出厂检验报告 | 目测/待检区 | 技术质量科 | GB2828 一般I级 |  |

6.2关键生产/装配过程

| 序号 | 关键过程/工序名称 | 关键设备/工具 | 制造/装配/检验的场所 | 所执行的文件名称及编号 | 责任部门 | 不一致时的追溯和处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡 | 发泡机 | 车间现场 | WI(P)- PM -02 泡沫总成作业标准书 |  |  |
| 2 | 装配 | 生产线 | 车间现场 | CQC20013265574前座总成按照以下文件进行操作： X6副驾座椅总成过程控制计划CP(M)-X6-FJSY-01 X6副驾座椅总成作业标准书WI(P)- X6-FJSY-01 X6副驾座椅总成检验基准书WI(Q)-X6-FJSY-01 | 生产制造科 技术质量科 | 按《质量异常控制程序》XAGR-15执行 |