检  测  报  告

试验名称：降温性能测试

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | EST |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H568100000140 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年5月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月30日 |
| 试验项目 | 降温性能测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240528SQS087申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月28日座椅开发部送检的EST驾驶员座椅总成按照编号GR20240528SQS087申请单进行降温性能测试，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月30日—2024年5月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.9 ℃；湿度：55.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |
| 2 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2024年11月19日 |
| 3 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年1月9日 |
| 4 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器： 力值 ±0.25%FS | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将整椅放入高低温试验仓； - 连接好电源正负极，整椅靠背和坐垫均匀各放置4个温度传感器； - 开启试验仓，设置温度为60摄氏度，温度到达后保温1小时； - 打开试验仓，75公斤成人坐在整椅上，仓门打开约100mm，接通24V电源，通风开关打到最高档，测试开始； - 分别在4分钟、10分钟、18分钟、30分钟、60分钟记录温度值； - 降温试验完成后按要求进行乘坐进出耐久； - 人体进出试验后，重新按照1~5要求继续测试座椅降温速率，完成人体进出试验后降温速率的试验要求。 - 人体进出试验方法： - 抬起模型大腿试制沿座椅边下降； - 放开模型大腿，将模型横向移动到座椅中心； - 抬起模型大腿，将之旋转85°，同时向后移动80mm； - 抬起模型大腿，使其臀部悬空后迅速下落； - 在模型左大腿处分三次（245N）压座椅； - 抬起模型大腿，使其臀部悬空后转向正前方，然后前进110mm后下降； - 抬起模型大腿后旋转70°； - 给模型右大腿加载245N，左腿自由横向旋转，然后下降还元原。

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 工作4分钟后各点平均温度 ℃; 工作10分钟后各点平均温度 ℃; 工作18分钟后各点平均温度 ℃; 工作30分钟后各点平均温度 ℃; 工作60分钟后各点平均温度 ℃; 各被测量点最高温差 ℃; 备注. 驾驶员座椅总成 087-001-202405; 靠背; 35.25; 34.90; 34.55; 35.58; 34.48; 13.70; /. 座垫; 36.65; 36.68; 36.98; 37.08; 36.50; 8.40.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**