检  测  报  告

试验名称：六轴耐久试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 电控座椅 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年5月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月10日 |
| 试验项目 | 六轴振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240511SQS066申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月9日智能气控产品开发部送检的电控座椅按照编号GR20240511SQS066申请单进行六轴振动耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月10日—2024年5月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.1℃；湿度：50.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 试验前检查所有气路线束是否完好，检验座椅各项调节功能是否正常。 - 将座椅固定在六轴试验台上，负载70kg。 - 座椅高度中间位置，阻尼中间档位，坐垫仰角水平位置，靠背居中位置，滑轨中间位置，转盘正常驾驶位置，并锁止状态。 - 使用戴姆勒路谱（2h一个循环），进行100小时六轴振动。 - 每20小时停机检测一次以下功能：高度、速降、滑轨、坐垫仰角、靠背仰角、转盘解锁；并记录检查结果。 6）试验完全结束后，打开座垫，检查气管、线束是否有磨损刮伤等情况。

2、评价标准

- 每20小时停机检测一次以下功能：高度、速降、滑轨、坐垫仰角、靠背仰角、转盘解锁；并记录检查结果。 2、试验完全结束后，打开座垫，检查气管、线束是否有磨损刮伤等情况。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验中; 试验后， 气管、线束是否有磨损刮伤. 时间 h; 高度、速降、滑轨、坐垫仰角、靠背仰角、转盘解锁是否正常. 电控座椅; 066-001-202405; 20.5; 是; 否. 36.0; 是. 58.5; 是. 80.0; 是. 100.0; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**