检  测  报  告

试验名称：中间腰托操作耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000010 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年3月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年4月22日 |
| 试验项目 | 中间腰托操作耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A024-2023 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年3月25日座椅开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照Q/FD A024-2023进行中间腰托操作耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖A668100000004驾驶员座椅总成、A668100000023驾驶员座椅总成、A668100000026驾驶员座椅总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年4月22日—2024年6月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.9℃；湿度：53.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2024年7月8日 |
| 3 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验方法 a） 将测试样品安装到座椅靠背里； b） 模拟一个 300N 的力作用在靠背上； c） 样品连接到耐久控制盒上，使用 气源来循环充-放和放-充； d） 样品需完成以下的循环数： 1） 12000 循环常温；(模式 1 运行 6000 循环，模式 2 运行 6000 循环)； 2） 200 循环在低温；（-30℃）;(模式 1 运行 100 循环，模式 2 运行 100 循环)； 3） 1000 循环在高温；（+85℃）;(模式 1 运行 500 循环，模式 2 运行 500 循环)； 4） 16800 循环在常温；(模式 1 运行 8400 循环，模式 2 运行 8400 循 环)；

2、评价标准

试验要求 耐久后，腰托调节系统功能应正常

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述; 备注. 驾驶员座椅总成; 043-004-202403; 耐久后，腰托调节系统功能正常; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**