检  测  报  告

试验名称：耐压强度试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气阀总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年6月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月14日 |
| 试验项目 | 耐压强度试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A172-2009 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月13日智能气控产品开发部送检的驾驶员座椅总成按照 Q/FT A172-2009进行前耐压强度试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月14日—2024年6月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.6℃；湿度：57.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-164 | Y-100 | 通标标准技术服务（天津）有限公司 | 0.005 | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）气阀进气口接气源，气囊口封堵。 2）将试验气阀放置于闭箱体内，测试人员与测试件距离大于5m以上。 3）给气阀进气口通入压力2.00MPa气源，保压3min后，泄去压力。

2、评价标准

试验结束后： 1）阀体及各零部件无破损、开裂及变形、膨胀等； 2）气密性检测合格，无泄漏现象； 3）将气阀装在座椅上，接1.0MPa气源，气阀能够正常工作。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 阀体及各零部件是否破损、开裂及变形、膨胀等; 气密性检测是否出现泄漏现象; 将气阀装在座椅上，接1.0MPa气源，气阀是否正常工作. 气阀总成; 079-003-202405; 否; 是，通气后放入水中有气泡产生; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**