
焊胎夹具开发技术协议

零件名称：A6底支架及滑轨焊接总成
零件代号：              
甲　　方：   北京光华荣昌汽车部件有限公司              
乙　　方：                                
签　订　日　期：       年    月    日
   甲方就所需的   A6  夹具，委托乙方进行设计、制作、安装调试和提供相应的技术服务，经双方友好协商，达成如下协议：

1. 设计依据：

1.1甲方提供的产品数模、图纸等相关工艺资料（3D、2D图纸格式）。 

2. 设计原则：
2.1确保产品焊后质量达到甲方要求；

2.2确保本项目所涉及到焊接夹具完全满足实际使用要求。

3.焊胎夹具目录：

焊接夹具目录明细见附件。
4. 设计要求：

4.1设计及绘图标准：由乙方自行决定，但需事先提供给甲方确认；

4.2夹具采用可移动式，为加快节拍可采用旋转式或翻转机构；

4.3夹具旋转最大外轮廓半径≤550mm；

4.4夹具控制：超过三处压紧时采用气动压紧，或气动、手动相结合的方式进行控制，气源压力：0.5-0.7Mpa；

4.5工件的装配及移载：人工方式装配和人工搬出；

4.6定位基准的选择：工艺基准与产品设计基准必须统一；各工序夹具的定位、夹紧基准必须统一、连贯，确保工件焊后质量和精度达到甲方要求；

4.7夹具设计时，要有足够的焊接操作空间和易于操作，便于装料和取料；重要焊点处及操作工不便控制焊点处设置焊钳导向(材料使用黄铜或是MC尼龙)；

4.8夹具应采用模块化结构，且结构合理、工艺性优良，对工件具有防变形、防外观损伤的功能；支座采用通用件和内六角螺钉装配式结构，便于对夹具的更换、调整、维修和保养；

4.9夹具的气动控制，有必要的安全防护设施，以免发生误动作而发生夹具、工件损坏或人身伤害；气路布置不能影响到正常的作业；

4.10夹具中的各定位销、定位面、夹紧机构、旋转轴应使用可靠、重复定位精度稳定，且具有良好的耐磨性；

4.11夹具基板、各连接支座板应具有防变形、防松动、防跑位、防晃动功能，基板上部留4处M16吊环便于吊装，下部留4处M16孔，并使用￠40圆棒做支撑，对焊台夹具背面起防护作用，圆棒高度自定，不做特殊限制。

4.12各压紧气缸的工作行程，仅能使用到额定行程的85%左右，不能使用至极限工作行程；

4.13需要油润滑的部位，必须预留足够的注油空间和设置注油装置；

4.14底座必须有水平调整和锁紧装置；

4.15夹具设计寿命30万次以上。

5. 技术要求

5.1夹具公差带：

5.1.1基板平面度0.1mm/1000mm；

5.1.2主基准面形状公差±0.1mm；

5.1.3辅助基准面形状公差-0.3mm到0mm；

5.1.4定位销尺寸公差-0.05mm到0mm；

5.1.5定位销位置公差±0.1mm；

5.1.6基准孔尺寸公差0mm-0.015mm；

5.1.7基准孔位置公差±0.02mm；

5.2夹具及组件：

5.2.1 夹具本体焊后须经过焊接应力退火。焊缝不允许有夹渣、气孔、焊道应丰满，消除焊渣并进行相应的防锈处理；

5.2.2 夹具基板的表面粗糙度：Ra1.6～Ra3.2；

5.2.3 夹具上所有定位块采用定位方式可调的形式，台阶定位销采用三维可调，调整量为±3mm；调整垫片的规格为0.2mm*1、0.3mm*1、0.5mm*1、1.0mm*2；调整垫片的孔距规格为15mm；固定螺栓采用M8及以上规格，硬度不得低于8.8级

5.2.4 夹具采用气动夹紧方式，气控夹具气缸采用亚德客品牌，气控开关采用按钮式控制，气缸连接气动接头采用节流阀，气动接头采用金属材质。

5.2.5 夹具定位、导向部位需整体防护，防止焊接飞溅；在定位面、管路、气缸杆、内六角螺钉帽等部位，有防飞溅装置；夹具气管采用紫铜管，铜管规格为外径8mm，壁厚1mm；直线导轨有金属弹性防护，采用上银品牌；电器线路配金属桥架，检测线路增加防护，以防止焊接飞溅的粘附；

5.2.6 夹具优先选择一次装夹，合理的布置控制装置的位置；

5.2.7 夹具需做防锈处理-底板金属漆，定位块发黑处理，压臂喷漆处理(黄色：Y07)；

5.2.8 移动单元带有直线导轨或带固体润滑剂的导套及防尘罩，导柱导套采用标准件，直径不小于25mm；

5.2.9 对大的移动单元设置缓冲装置；对所有移动单元设置限位块；

5.2.10 使用可注油润滑轴承。

5.3 定位销要求：

5.3.1采用Cr12，表面发黑，表面淬火处理，硬度HRC为45～50；

5.3.2 定位销在不拆卸其它零件的前提下易于更换。

5.4 定位块、压块要求：

5.4.1压块打开距离要为搬运和输送装置留出足够空间；

5.4.2定位块、压块厚度不小于16mm；

5.4.3定位块、压块采用45#钢时，表面需进行热处理，硬度HRC为40～50，表面发黑处理。
定位块、压块靠近焊点位置采用铬锆铜。不能采用螺栓做档压块。

5.5 夹紧力的要求

5.5.1 夹紧力满足零件伏贴、不变形等要求。

5.6夹具需制作铭牌。标识内容包括：夹具所加工零件名称、零件产品号、生产厂家代号、生产日期、夹具外形尺寸（具体格式以甲方提供的式样为准）。

5.7夹具制造的材料及加工要求

5.7.1夹具基板采用Q235（涂防飞溅漆），基板厚度不小于20mm；
5.7.2压臂、角座、连接块、托板等结构件采用Q235；其中连接块、托板表面发黑处理
5.7.3夹具的焊接件均采用焊后热处理退火消除内应力，再进行机械加工；

5.7.4夹具装配使用的固定销，采用带内螺纹的圆柱销，所有组焊夹具所用的定位销规格应统一；

5.7.5焊缝不应有焊缝未填满、气孔、烧穿等缺陷。

6. 实施及进度要求：

6.1实施要求：

6.1.1 夹具在方案确定后实施前，必须由甲方进行确认，并对相关设计和明细表进行书面签字认可后，方可进行制作；

6.1.2 经甲方书面签字认可后的相关图纸和明细表，原则上不允许更改，若确需更改，需经甲方书面签字认可后，方可进行。

6.2进度要求：

6.2.1 本次夹具开发周期不超过60天（涵盖设计到验收过程），每周需至少提报一次进度，开发过程中如存在延期，按商务合同追究乙方责任；

6.2.2 本协议和商务合同，双方签字生效后；

6.2.3本协议和商务合同，双方签字生效后 7   日内，乙方提供详细的设计、制造计划，供甲方书面签字认可，并各持一份；

6.2.4 本协议和商务合同签订生效后1日内，甲方需要提供最终版的产品数据3D、2D，由于甲方产品的设变及数据不完整造成的延期，整体项目日程相应后延

6.2.5 乙方负责将夹具运输至甲方工厂内调试验收。

7.双方责任：

7.1 甲方责任：

7.1.1 负责及时向乙方提供产品数模、图纸等相关资料；

7.1.2 负责及时对乙方的设计方案进行评审、确认、会签图纸；

7.1.3 负责在安装调试过程中的配合和协调。

7.1.4 负责提供合格的产品检具                              

7.2乙方责任：

7.2.1负责按甲方提供的项目内容和要求进行设计；设计方案按计划时间送达甲方，供甲方评审确认(不超过1.5个工作日)，以保证本项目能满足甲方实际使用及本协议的要求；

7.2.2 负责所提供相关技术文件资料的完整性、正确性和及时性；

7.2.3 负责甲方在设计方案会签过程中所提出问题的协调处理；

7.2.4 负责质保期内无偿技术服务和质保期外的有偿技术服务；

7.2.5 乙方应充分发挥夹具设计的专业优势，对于甲方未提及或不完整的事项，应积极主动地进行实施或补充；

7.2.6 乙方所承制的夹具、翻转架，在甲方正常使用过程中，由于自身存在质量隐患，对甲方人员和财产所造成的一切损失，由乙方全额承担。

7.2.7 乙方夹具焊接出来的产品，满足甲方检具要求。产品合格以检具为准。

7.2.8 乙方夹具生产产品满足检具要求，后续生产打样由甲方负责

8.验收

 验收分甲方与乙方共同进行的预验收和终验收:

8.1验收依据：

8.1.1 技术协议中规定的技术要求；

8.1.2甲方提供的数模、图纸、MCP、检具等相关的验证标准；

8.1.3甲乙双方签字认可的各种技术文件；

8.1.4 合同文件中规定的技术要求；

8.1.5 三坐标检查夹具制作精度,满足设计要求。

8.2预验收：在乙方工厂进行，验收内容：

8.2.1本项目是否满足本技术协议和双方签字认可的技术文件要求；

8.2.2本项目是否按双方签字认可的方案、图纸进行设计、制作；

8.2.3 标准件、元器件是否与技术协议和双方签字认可的技术文件要求一致；

8.2.4 三坐标检查夹具制作精度是否满足设计要求；

8.2.5在安装调试完成后所生产出的产品质量，依据甲方提供的检测方法、精度及甲方相关质量标准要求，评定该夹具生产出的产品是否合格，是否满足产品装车要求；

8.2.6 所有夹具动作的可靠性、合理性、安全性、平稳性；

8.2.7 对各种可能发生故障的环节进行测试。

8.3 终验收：在甲方工厂内进行，夹具到达甲方现场后，再次进行验收，验收内容：

8.3.1夹具本体及各辅件是否齐全、完整，是否有损伤；

8.3.2 相应的备品、备件及清单，是否齐全；

8.3.3文件资料是否提供齐全；

8.3.4焊接出的产品是否满足本技术协议和双方签字认可的技术文件。

9.资料移交

9.1 乙方向甲方提供的竣工资料（两套图纸）包括夹具设计图纸；

9.2 各专项设备图纸：夹具结构总图、电气原理图、气路原理图，外购件、易损件明细表及供货厂家等。

10．服务

乙方需对所设计制作的夹具，向甲方提供技术支持服务：

10.1乙方提供的夹具，质保期为一年，在质保期内，乙方提供的夹具，如发生非人为故障，乙方负责免费维修，直至更新。出现问题时，乙方承诺8小时内回复解决对策，如需更换配件等，要在7天内提供；

说明：质保期为乙方对所提供的夹具，终验收合格后，从正式交付使用之日计起。

10.2 质保期过后，乙方提供终身及时维修服务，该服务只收成本费。并在甲方发出故障通知（电传、电话、邮件等）后8小时内回复对策；

10.3 随时满足甲方的相关技术咨询。

11.保密

11.1 乙方不得丢失、复制及向任何第三方透露从甲方得到的任何技术文件和专有文件（包括所有的修改和改进资料）；

11.2 乙方不得用甲方的图纸为任何第三方设计制作相同的产品；

11.3 如有人需要借用、参阅或复制甲方的技术资料，或要求乙方为其制作相同的产品，乙方必须经甲方书面同意后方可转借或制作；

11.4 乙方应以书面形式要求其协作厂和公司承担相应的保密义务，并应经常检查上述人员履行保密的情况；

11.5 甲方发现乙方有上述情况之一时，甲方保留向乙方法律追述的权利。

12.本协议生效条件

12.1本技术协议为甲乙双方签订的供货合同的组成部分，由甲乙双方共同签字后与合同具有同等法律效力；

12.2 本协议为本项目制造和验收的依据及标准；

12.3 本协议需经双方代表签字、盖章后，方有效；

12.4 本协议自签定之日起生效；

12.5 本项目在实施过程中，发现有本协议未约定、不明确的事项或与商务合同有冲突之处，双方另行补充约定；

12.6 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份；

12.7 其余未尽事宜，双方本着友好协商和为整个项目负责的态度共同协商解决，如有重大调整时，另签定补充协议。

甲方：                                           乙方：

授权代表：                                       授权代表：

日期：                                           日期：
[image: image1.jpg]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L86STOOLHS
@ 720\ (020 /520 T |
101.6] WAl wA2 A7 w >\A_y
: t & @, e N
Ei @ WA17
6X9 *9? WAS
©
Was (2
FH =
{ G
-
L =
WAT F
B6.5°02 =
@ A==
320\ (P20 (720
%) FHEEH
% 2 e (&10| fa17) (A4) g &
\@ i @ WA19 WA20 A-A
J
- w220
AS
326 WAS U
391
409.7
===
460.9
A
2X P12 *;)0'2 -
wa9 |
T " : ‘
g\!‘ b | WA12
pezE )
n iimaza : ’_S@ WAL aazs,
s wa21 g
— o
20 = .
p12 402 g i
2
o
wAZ2 ‘WAl6
| b
A WA14 WA15 FEEE
2””’ ‘N\m} e
Jaiisslnli h ‘ ‘
WA13
“HA 530 \x B1o 102
565.4 0.5
HRER: e
IAERTASRE G —RAZHAT, AERTAZLER;
2EMRE TR, RF, MRMY. FE, FAFTRE. B B BE. A0 B RBEAKREE. REHEERE, WRENER, &EGB-T12429-19908 40k ;
SHEMBARFOImmY b, BARETETEH;
AHBERRLA YR, BARERERINIERKE, ERMBERE=-ARIERE+ TEREKRE; 7 T Py =7
SHAEESALBLES, BDIECH| 4% | XX #-¥ FDRAK Enhd TN REZAVE AT AN E ]
CHEFRBASAEHE AW RGE/T 30512 CHERAH K ER> HWHE; 8 SHT0016862 HEBLEE 1] Q235 =20 0.0313 — Rk o = NS
T 7 | SHT0016187 |w REEBWAWGAE| 1 [SPEHS0| =20 0.6969 ‘5‘@ Ak | oB/Times g(?«ijtﬂﬁﬁ?ﬁsni’ﬂﬁﬁlﬂAﬁl
- ; 6 | SHT0016189 | REEHYEWEA| 1 [SPRHS0| =20 04532 A% | cerrimss [P [¢ %
l:-]‘l’%»ﬁ-ﬁiﬁ'ﬁi%!@ﬁ-i, FERFEHREEER, BHERFXL, HBWF »48h; : m"fggg m;;{:;imw i Sﬁgo s e FoARBRR T /T e ASSY gg;ii&g 2
=2. ). ¢ .
IRBRYFHREEEH AL TRER: 3 037110 A?g:& 3 010 RAREHG: 1] 2ol [0 ARRE| pope | swco | BN & ;‘;
- 2 037108 Iy ] U8 m
A | am | M5 | Ms | Mg | MI0 | Btz | M |78 1| simouieiss | FEEERUREEE| | [SE0| 20 (07w i A sy |12 [FHED =
Hhx| > | ® | w | W | ® | B W | B wy| g 4% sk ah | A | €K |va ur A1t g1z SHIO015287

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




[image: image2.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L899T00LHS

440.3 404
s
~ - WA5 WA6
o p= e
o ° 6 o4
<7' # D
[Tp)
o ©
&
WA7
WAS
ol L geol| 1029702
m > * T&lvo.2@[AlB[C
W 20
409 65
720, 391 20 391
VAT 313 326 A3 404
+0.2 T
97y L%% % 5 @ s
2 WAl WA2
i — !
A A -
&
wA4 0y R 2 A 135
LB/LASJB
@94;)0.2 F@%— % @ %2 WA21/22 WA23/24  WA10 WA25/26
+]00.20]A]B A ? e -

WA14

WA21-WA40

WA27/28
A-A
WA31/32 WALS WA16 W33/34
Loy
WA20 i s :
[2.°% b : |
WA37/38 %
W35/36 .\’ - -
WA17 \\( AP
B-B
EARER:
IRERTAZHEF —RAZPAT, RERTHZHHH;
2BEANM TR, LW, BEAHY. FH, TAWARE. BE. 7B B &3 B2 RFRAEE. RTRESRE, CRAMK, HEGB-T12429-19908 474 ;
SEIEAAREOImmEL b, WA ET T EH; 2024 03 21
AREHELMY LR, HENEREKENIERKE, SRBERE-AREERE+TLRERE;
5.07 4 I B 3 4 KL B AR
CEBEFEHRENTESR: BFRE: EXAHR, BETH/AMNT, BEWHRE: BER)E>0.7Smin, B >0.128min;
TAREEGF A SR EWRMHEGB/T 30512 KREZE AR ERY oM E; . . FrE BRTE RT
' B ’ BDJA 2K | KR XH§ PDRA P T T SR B AR AT N
SLEGEREESEREELZEHASYLURN; N P o)
L 2 ) JFETe4eEs B E JN=T
IERARRTEN, HEREEAFSER, HHELAFXI, WP #FH >48h; %@ 2 | corimes ;l;ﬂﬁiltaﬁ'cif“.-mi;@%#ﬁBEAﬂ
% | GB/T13915-3 -
0EEE TR EEE RS E TRER: 5 BFA0010062 X VTS 2 10 8 0. 063 EoRERRE T G T mi6m ASSY B % B R <
we [ [ [ e [ [ [ [ | e A AN EThprempe— g
HiE> 25 26 35 45 59 79 160 79 2 SHT0016693 WK EAEEME| 1 [SAPHA40 t=2.0 0.9929 || 4 ot [\ R m
1 SHT0016694 | XM BEHEME| 1 [SAPHAL0|  t=2.0 0719 | I AT PR (PR A || 34815 | 14 [TIED (-3
)2 He £ HE| HH ¥ BEE |vw %@2«20240321 o [T 20240321) * 1%k 1% SHT0016687

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

=



[image: image3.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
¥109100LHS
A
(720 po 1o
@ @ w 4| ©0.20|A|B
231 axp12’g! W A3 I
. WC3 C
78! 00.20|A|B|C wci WC2 9% 9 10!
#[00.20) C WA9 WAI10 0
: 0.2 C
C10 wWC12 T 4 @
D u
— 6XM8
53 IF el ez, ;
» f ol ® wC6 m W %
o ol <l 100 8 LA wa 79 %!
o | NITZ Wit 122.9 ~ ol - Yo
ol <l «l2[= wWC8 = . 130.1 T 4
160 i 67.9 B
272.9 — WA12 WA11 509
WC5 :
314.4 1 406.9
420 % 451.9
471.9
1 F 530 (o]
F
WAS5
A_[ WAG6
- @ i
- +0.1
M‘ 219 % 3 WA13 WA14
o WAL o ‘ 315 135
N was = was | wAT WA1-WA16 5
r—“ 7] 5
y_ 3 J
e =
| By *0-2 42.6 62.9
WAS J
A +o.50[A[B|C
o
T o
(3]
E
569.8
-~ y
° @ ig §§ ;"Jﬁ_ & 1
° L] L ‘;' R ATy Y
= - Er‘ | o -
Ny o, S
N F
HFARER:
IRERTAZHEF —RAZPAT, RERTHZHHH;
BB PR R, BRAY. EEH, TAWARE. BR. PR BB & #EX RFRAEE. RERESGE, CREHER, % REGB-T12429-19908 74 ;
SBAAREOImmbl b, M4 WA T A 2024 03 21
ARERCS RN LR, HESEREKERNIERKE, SRBERE=-FAHBERE+TIREKE; 6
5.07 4 I B 3 4 KL B AR
CHEBERERRUTER: 3P RE: EXPR, BEFRRF; REWARE: B#F)E >0.7Smin, H&K >0.125min; B B RAFREERL ®F |2020321
TREFGEEEAEYRBEHEGB/T 30512 KAEZAWRERY wWHARE; . : L BeT PR
' 8 ’ BDNLK| 2 | KoK S 2DRK Edin S AN NE T AEE AT ANE
BEEERERSARTREENESHUA; 8 | SHT0016149 |EAEEZHEAWHS | 1 |SPRHS0| =20 1.1662 —HAE C JtreseEgasaRnaRasa]
SEEMRRREEN], HFAKREERPEER, WHELEFXL, KB >48h; 7 SHT0016146 | REEBREMH4 | 1 [SPRH590 =20 0.8654 S | GB/T 139146 |00 a8
6 | SHTOO16151 XRHE 4| 208 0178 #E| oo [P0 s % o
0REHFHEBEERERARTRER: 5 |  BRAD0000ST P 2 M1 0.0146 | FAERRE I tem ASSY RELIBBEY | <
K | M4 | M5 | M6 | Ms | Mi0 | M1z | M4 | 7/16" AT xE fféqgiﬂgﬁ& L SPRRS0. 2.0 L 802 feawhny: U1 2eRE: 1 XRRE| porr | ggep | &n XEEERR g
L IE = 25 26 35 45 59 79 160 79 2 BFA0010062 BB 6 M8 0.0378 || 3 st | \f = a m
1 SHT0016145 | %% * BB M% & | 1 | SPFH590 t=2.0 orsz | Tt | A PO 4 PO A ] | 42017 | 15 [FTED &
e 2 Pz BE AR piEs BE | W Fenpoon) g paorpoo2] k1 gm1m SHT0016014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

=



[image: image4.jpg]1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
8¢99100LHS
30\ 4 a5 A
WA9-WA12
220
{ E%, ‘ \WZ X510 +0.2
7 - B
= CRl 91.4
) 128 46
0 &
FrHH HHH 6-19 02 WAL-WA2
WA9 WA7 N
WA10 @ N
‘ @ m — © E o
ws - \A2Z) : R :
D - @] 1 +0.2 | (}
5 ——°13 =
x w >3
A (T @ﬁé
1 o i F oMl KN ‘ o
WAL WAS6 o < - O
~
WA12 % |||||‘| I 2
T 7T
0 A
© Oy T m ‘ o &
L 0/ ) (ay)
WAS i
424.3 05 ©
-3 0. o O
i ‘ )
F \WA?"WA“ S
D
F
N
‘k — 7
. L ‘G
o~
B
E
(e | | < i ol )
e -
7
=8 = [§3N
\&
o o \
F
=
El 0
A,
2-012 +Oo,2 200
HARR: E 2024 02
TRERTAZEE F— AL RST, RERL LB RH; 15
2RENUEFE. RE, BAHY. £, TAWARE. 8. 8 BE. Q7. B4 RFEXAES. %%ﬁé%ﬁ}‘é, R B, B EGB-T12429-19908 45 E
IBESEBMAREOImmY b, BERERMTEM,; &
LW SR LN, BAGREEBERENILRRE, SRRERE-AREELXE-TIREKE;
5. 574 I W O R 4 K Y B B REEFER, RABRRENRLAER. | KT D0240219)
6 HL oA AT R B RGBT 30512 <R AR A MBER> W8S = - RERN, BATR | WP oo
BDJR A 2 | ER X#F DK b L&t EW|(BH |(¥H | B8 | ok | BH
TG ERER S EAERER A SN o o —
L == ¢ -0 2 A =
SAREARTERED B, HOREEMBHER, WEFAFKL, Kot b >48h; %@ 2 | Gorrimies ;gﬁ;‘t’?‘*ﬂ"*i’;‘iw*ﬁm“ﬂ
ORERFHIBREAHLTRER: 5 | SHT0016627 HE#E 2 | oo F-ARBRE f;i 2:;:;2:::1 ASSY B % 2
O s | we [ w5 | M6 [ w8 [ Mo [ Mz | mu | 7716 1w |ARREREARREXRETE] 1 w0 e20 RARENT: (1] 2405 (] RWRE| pore | goos | wm 4
HE= | 25 26 35 45 2 o 160 o 2 SHT0016387 | A6F K EB s 4LEM EX %% F# | | | SPFH590 t=2.0 S| TR 20240219 e )7, gy 20240219 HE ) m
102 % 5 B 4 # 4 A6681000000022, %% X %, 1 SHT0016385 A6 EFR FAEREXFE LK | 1 | SPFH590 t=2.0 a v A 3579 | 12 SHT0016628 &
FE EHE £ HE| MM AR BE | o | ZeyPm0ns gop BAampeots) g1k K1 %
1 2 3 4 5 8 9 10 1 12

=



[image: image5.jpg]1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
L0000000T899Y
20 (@20 :
5-B11 %02 W
46 =05 128 0.5 5-09 "0
C Q‘\ o] T _EH:‘% ?
\@ @ WAL-WA2
2|
@ + [ R
n O }){
& & B
wn
0 2 ~ (—
2 AL0 T {IF
= I — ¥ ©
~ a umv
©) J g
un
o 14 -
i © ’ )
g G\‘\ i ] :_H:[% J
(@20 o
A4 > o ) O
Y ‘ I
439 $0.5 WA3-WA4
484 xo.
e 315 s D
WAL-WA4
F
2 | F
(3]
2 e
o
- f‘ = :
o ‘ ‘%‘
E
WA5-WAG /3
WAT-WAS WA9-WA10 [F]
= \&
—" A
= F
31N\ 20 /(a5
WA5-WA10
202349 H 2
FARER:
TRER T AERHE P —BAEPT, RERTRZEHH;
2RENUEFE. RH, BAHY. REH, TAVARE. EE. FE. BE. 7. 2L RERAER. RERBLEGE, CRAMK, #HEGB-T12429-19908 7% ; G
IRBERAREOImmP b, BEEETMTEH,;
LEBERE LA L, BRGFEEERENNERKE, TERERE-FRBELE+TERELRE;
4 A BHEH, HATR * (20230926
5. I B A B B b A | E%k§ POl Eea R | mm |WH @ | kR nR
CHEFEGTHSAENR B RGB/T 0512 KHEXHWRER> dWHE; — R - 3 —
" T O R RS R AR A
TERRRER RS E R RSN " GBﬁ“”“ Py rE
GB/T 13915-3 -}
[s.l%%mﬁwmwm, BEREBKTHER, WHERFKI, RBEF >48h; e —— BoARBRE T o T stem ASSY AGEERANE | <
1 4 SHT0016383 AB H] 1 |SPFH590 t=2.0 ,‘\ e
OVEEHTHEBRE MK TRER: 3 Q37108 %L L 6 8 FARERY: 00 Z2RE: O RRRE| pagee | mamg | won| AR R o
2 SHT0016384  |AGKEBIEIMLEH KX KA THK| 1 |SPFH590 t=2.0 e %@ " m
Aw | w M5 M6 M8 | MI0 | M2 | M4 | 7A6 1 | SHT0016382 | AGRERIFMEMKXHE LA | | |SPFHS90|  1-2.0 walbaii FRRL et Al |3579 | 12 [F9ED =
WA > 25 26 35 45 59 79 160 79 B iy £ HE| B s TR Y ok o F1E  FLE A668100000007
1 3 4 5 7 8 10 1 12

=




