检  测  报  告

试验名称: 总成性能-高低温循环试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000023 A668100000025 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：18040495900 | 送样日期 | 2024年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月28日 |
| 试验项目 | 总成性能-高低温循环试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FD A024 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月6日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成按照 QCT 55标准进行总成性能-减震性能振动传递率检测，其结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖：A668100000010、A668100000004、A668100000026、A668100000006、A668100000011 A668100000006 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月28日—2024年6月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.2℃；湿度：54.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2024年7月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

80℃×5H→30℃×2H→50℃×5H×95%→-40℃×2H,为一个循环 ；共10个循环。

2、评价标准

a)锁紧机构工作正常; b)试验后,满足以下两个条件:①每个座椅机构工作正常;②装饰件,座椅材料,护盖和操作杆没有出现异常变形,开裂和开缝；③座椅功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 锁紧机构是否工作正常; 座椅机构是否工作正常; 装饰件、座椅材料、护盖和操作杆是否出现异常变形、开裂和开缝; 座椅功能是否正常. 驾驶员座椅总成; 043-009-202403; 是; 是; 否; 是. 副驾驶员座椅总成; 043-010-202403; 是; 是; 否; 是.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**