检  测  报  告

试验名称: 总成性能-减震性能座椅固有频率

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000023 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：18040495900 | 送样日期 | 2024年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月9日 |
| 试验项目 | 总成性能-减震性能和固有频率 |  |  |
| 试验标准 | QCT 55 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月6日座椅开发部送检的驾驶员座椅总成按照 QCT 55标准进行总成性能-减震性能和固有频率检测，其结果符合目标要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖 A668100000004、A668100000026、A668100000010 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月9日—2024年5月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.2℃；湿度：54.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2024年7月8日 |
| 2 | 数采采集系统 | Q-069 | INV3062V | 北京东方振动和噪声技术研究所 | / | 2024年7月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

QC/T55将座椅固定在试验台上，配载75kg的假人，高度调节处于中间位置，滑轨处于中间位置，倾角调节处于中间位置，水平减震处于锁止状态，阻尼处于最软状态下。

2、评价标准

使用0.5Hz~4.5Hz的正弦激励从低频到高频对座椅进行扫频，固有频率为＜1.8Hz。（f＜4Hz）

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 固有频率（Hz）. 驾驶员座椅总成; 043-009-202403; 0.97.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**