检  测  报  告

试验名称：镜面调节角度试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年8月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年8月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新补盲镜-RHD | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9608100102 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 联系电话：18201382432 | 送样日期 | 2024年6月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月4日 |
| 试验项目 | 镜面调节角度试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240603SQS088申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 对2024年6月12日后视镜研发中心送检的H6新补盲镜-RHD按照编号 GR20240603SQS088申请单进行镜面调节角度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月4日—2024年7月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2 ℃；湿度：64.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将外后视镜总成安装在工装上，转动镜面上、下、左、右至卡止，使用数显倾角仪测量可调整的的角度。

2、评价标准:

要求上至下≥20°左至右≥20°

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 上至下方向调节角度 （°）; 左至右方向调节角度 （°）. 新补盲镜-RHD; 088-003-202406; 23.2; 23.1. 088-004-202406; 22.8; 20.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**