版本号：A01

产品供货技术要求

吉利G3全功能控制器总成

BEC0010320

编制:

审核:

批准:

安路普（北京）汽车技术有限公司

北京光华荣昌汽车部件有限公司

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 首版发布 | 2024.04.11 | 姚明阳 |

目 录

0  标识说明 …………………………………………………………………………… （1）

1  供货产品 …………………………………………………………………………… （2）

2  工艺要求 …………………………………………………………………………… （3）

2.1 电路板镭射标记……………………………………………………………………（3）

2.2集成电路板组装…………………………………………………………………… （4）

2.3 程序烧录…………………………………………………………………………… （5）

2.4 集成电路板测试…………………………………………………………………… （5）

2.5 板面三防…………………………………………………………………………… （5）

2.6 控制器总成组装………………………………………………………………… （6）

2.7 控制器总成检验………………………………………………………………… （6）

2.8 包装……………………………………………………………………………… （7）

2.9 储运……………………………………………………………………………… （7）

3  质量要求 …………………………………………………………………………… （8）

3.1 原材料检验………………………………………………………………………… （8）

3.2 制程直通率………………………………………………………………………… （8）

3.3 信息追溯…………………………………………………………………………… （8）

3.4 质量管理体系……………………………………………………………………… （8）

4  工装治具 …………………………………………………………………………… （9）

5  物料管理 …………………………………………………………………………… （9）

6  引用文件 …………………………………………………………………………… （10）

0 标识说明

本文及引用文件中：

凡标注【1】的条款为影响安全或法律法规的关键特性；

凡标注【2】的条款为影响产品主要功能的重要特性。

1 供货产品

供货产品为吉利G3全功能控制器总成，QAD号：BEC0010320，样式见下图：

2 工艺要求

生产流程如下：

1）产品为无铅产品，要求生产全过程为无铅制程。【1】

2）生产全过程要求环境防静电，电阻：10E6Ω~10E9Ω。【2】

2.1 电路板镭射标记

1）标记内容包括二维码和数字文本，样式及内容说明见下图；

2）标识按同一方标刻在电路板标识区丝印区内，位置及方向相同，见下图。

3）如出现标刻不良，则使用耐高温标签纸打印后覆盖粘贴，返修用标签要求如下：

- 标签的内容、粘贴位置、粘贴方向与镭射要求相同；

- 标签底色为白色，图形和文本为黑色；

4）镭射（标签）标识，均应符合IPC-A-610F 《电子组件的可接受性》Ⅱ级相关标准。

2.2 集成电路板组装

集成电路板组装包括表贴件焊接、连片分板及插件焊接工序；

1）执行标准：IPC-A-610F 《电子组件的可接受性》 Ⅱ级相关标准；【2】

2）表贴件焊接使用免清洗焊料及助焊剂；【2】

3）表贴件焊接过程100%检测锡膏厚度，100%炉前及炉后AOI检测；

4）表贴物料焊接抛料率要求如下：

A类物料（IC类），0抛料；

B类物料（三极管、二极管类），≤3‰；

C类物料（Chip类），≤5‰；

5）表贴件焊接环境温度：25±3℃，环境湿度：30%RH~70%RH；【2】

6）多拼板分板过程中不得损伤线路、元器件及板面，分板后打磨板边以去除尖角、毛刺，风淋板面以去除碎屑残留。

7）插件焊接使用免清洗或水洗焊料及助焊剂。如果使用水洗焊料及助焊剂，焊接后用酒精清洁板面并干燥，清洁后的板面不得有可视的助焊剂及其他异物残留；【2】

8）焊接后，连接器类元件的本体部分应紧贴电路板板面，不得有可视的浮高、歪斜；

9）连接器类元件焊接过程中要求0抛料；

10）湿敏元件按：IPC/JEDEC J-STD-033《潮湿/回流焊敏感表面组装元器件的处理、包装、运送及使用规范》进行烘干预处理和管理。

2.3 程序烧录

1）程序烧录完整，烧录过程不得有断电等异常操作中断；

2）程序版本符合：PZB-BEC0010320 《吉利G3全功能控制器配置信息表》。【2】

3）当需要时，本产品可反复进行烧录操作，不受次数限制。

2.4 集成电路板测试

1）对集成电路板的功能进行测试，100%比例全数检验，检验合格的产品在电路板镭射标识区的空白位置做打点标记；

2）当提供上位机系统时，每批次产品全数录入上位机系统并留存生成的检测记录，如多次检测，每次检测的记录均应保存，不得覆盖。

2.5 板面三防

1）执行标准：IPC-A-610F 《电子组件的可接受性》 Ⅱ级相关标准；

2）三防漆使用环保类聚氨酯类材质；【1】

3）涂覆前风淋清洁板面；

4）所有焊点、焊盘及板面露铜位置必须完整覆盖漆面；【2】

5）元器件的引脚、本体，PCB被阻焊油覆盖的位置，原则上须完整覆盖漆面，但接受因电路板设计原因导致的合理工艺避让；

6）连接器对插端的端面、内部和插针，以及装壳后连接器外露的部分为遮蔽区域，不得有漆面附着，如下图；【2】

端面、本体内部和插针遮蔽

尾部约2/5宽度侧面四周遮蔽一圈

端面、本体内部和插针遮蔽

尾部约2/3宽度侧面四周遮蔽一圈

7）连接器本体其他部分不做漆面要求，但必须保证不影响后序装配；

8）工件转后序前涂层必须完全固化。

2.6 控制器总成组装

1）作业内容包括组装集成电路板与外壳，打印、贴产品铭牌及版本号标签；

2）详细装配过程见：WI(P)-BEC0010320《吉利G3全功能控制器装配说明》；【2】

3）成品总装图见图纸：BEC0010320《吉利G3全功能控制器》。

2.7 控制器总成检验

1）检验要求见文件：QA-BEC0010320《吉利G3全功能控制器检验基准书》；

2）按批次出具《检验报告》，报告样式不限，但必须符合如下要求；

a.《检验报告》必须体现物料名称、料号、批次号、批次数量及检验日期；

b.《检验报告》必须体现检验要求文件中列出的所有检验项，有数值的记录实测值；

3）产品功能按100%比例全数检验，当提供上位机系统时，每批次产品全数录入上位机系统并留存生成的检测记录，如多次检测，每次检测的记录均应保存，不得覆盖。

2.8 包装

1）执行标准：J/ALP01.028-2018《物料包装基本技术要求》；

2）包装数量：正常包装  50   pcs/箱，尾箱不做要求；

3）外箱使用瓦楞纸箱，衬材使用瓦楞纸或EPE材质，每个产品单独罩防静电气泡袋；

4）按下图要求打印外箱签并粘贴在包装外箱主面居中位置，外箱签加盖合格章；

5）尾箱在两个侧向面做尾箱标识；

6）箱内附带批次出厂检验报告，并在箱上做标识；

7）包装样式/尺寸应一致，且经安路普确认后不得随意更改。

2.9 储运

1）产品储存在通风、干燥、清洁的室内；

2）产品按安路普要求直发光华荣昌各工厂（包括：河北工厂、长春工厂、西安工厂等），保留发货记录及回单，货记录及回单按月返回给北京安路普；

3）产品装运时应轻装轻放，防止重压及碰撞，禁止倒置；

4）产品发运过程要求封闭运输，防尘、防潮及防化学品的浸蚀。

3 质量要求

3.1原材料检验

1）电子物料检验执行：J/ALP03.039-2019《电子物料检验标准》；

2）外壳上盖见：QA-BEC0010275《全功能控制器外壳上壳体检验基准书》；

3）外壳底座见：QA-BEC0010276《全功能控制器外壳下壳体检验基准书》；

4）检验结果必须记录并留存备查，记录样式不限。

3.2制程直通率

1）集成电路板组装，直通率≧99%；

2）电路板程序烧录，直通率100%；

3）电路板三防，直通率100%；

4）模块总成组装，直通率100%。

3.3信息追溯

1）电路板标签、总成铭牌、检验报告、包装外箱签的批次号必须一致；

2）批次号为产品的生产日期，即：本批次总成产品出厂编号的第1至6位（标签上二维码信息的第9至14位）；

3）每批次产品的批次号必须唯一，不得出现多批一号或一批多号；

4）根据产品总成的序列号可倒追如下信息：

a.可追溯产品各工序的生产时间（精确到生产日）；

b.可追溯产品关键工序的作业人员、设备、工艺参数、环境记录；

c.可追溯产品中各原材料的来料批次号及来料检验记录，追溯至零件（元件）级。

3.4质量体系

1）体系参照：IATF16949-2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》；
  2）产品量产前按等级3提供PPAP文件。

4 工装治具

生产过程用到的工装治具主要包括：印刷钢网、表贴焊接治具、插件焊接治具、集成电路板烧录检测工装、三防治具、控制器总成功能检测工装以及上位机系统：

1）集成电路板烧录检测工装、控制器总成配置检测工装以及上位机系统由北京安路普提供，同时提供工装维护的指导文件，供应商按要求对工装进行维护；

2）北京安路普所提供的各工装的运行时间参见下表

| 序号 | 工序 | 安路普提供的工装 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序烧录 | 集成电路板烧录检测工装 | 25s | 以上为工装运行时间，不含上、下料等作业员的动作时间。 |
| 2 | 集成电路板测试 |  |  |  |
| 3 | 总成检验—功能测试 | 控制器总成配置检测工装 | 30s |  |

3）印刷钢网、表贴焊接治具、插件焊接治具委托供应商代采购，供应商按行业标准制定工装维护的指导文件并对工装进行维护；

4）以上工装治具的所有归属权为北京安路普，供应商负责代管，供应商应建立管理台账、粘贴标识，并至少每半年（每年6月、12月）盘点一次。

5 物料管理

所有由北京安路普提供的物料，供应商应建立管理台账并盘点：

1）结线盘点，每批次产品生产完毕后，供应商应及时对物料进行盘点；

2）定期盘点，至少每半年（每年6月、12月）进行一次物料盘点；

3）缺料盘点，每次订单生产前提供物料缺料清单，内容至少包括：物料号（QAD号）、物料名称、型号、规格参数、封装、订单数量、缺料数量等。

6 引用文件

1）IPC-A-610F 《电子组件的可接受性》

2）IPC/JEDEC J-STD-033《潮湿/回流焊敏感表面组装元器件的处理、包装、运送及使用规范》

3）IATF16949-2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》

4）J/ALP03.039-2019《电子物料检验标准》

5）J/ALP01.028-2018《物料包装基本技术要求》

6）BEC0010024《ECU总成》图纸

7）TAT0010182《吉利G3全功能控制器铭牌》图纸

8）TAT0010183《吉利G3全功能控制器版本号标签》图纸

9）WI(P)-BEC0010320《吉利G3全功能控制器总成装配说明》

10）QA-BEC0010320《吉利G3全功能控制器总成检验基准书》

11）QA-BEC0010275《全功能控制器外壳上壳体检验基准书》

12）QA-BEC0010276《全功能控制器外壳下壳体检验基准书》

13）PZB-BEC0010320《吉利G3全功能控制器总成配置信息表》