检  测  报  告

试验名称：自由落体

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年8月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年8月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新补盲镜-RHD | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9608100102 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 电话：18201382432 | 送样日期 | 2024年6月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月11日 |
| 试验项目 | 自由落体 |  |  |
| 试验标准 | ISO16750-3-Q |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 对2024年6月12日后视镜研发中心送检的H6新补盲镜-RHD按照ISO16750-3-Q标准进行自由落体检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月11日—2024年7月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | L-185 | 5m | 得力 | 1mm | 2024年11月20日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、1米自由落体或按约定搬运高度; 2、撞击面:混凝土地面或钢板; 3、第1次跌落应在不同的空间轴向,第2次跌落与第1次的空间轴向相同,但方向相反 4、应在跌落后进行目视检查。

2、评价标准

不允许隐藏伤害。 只要不影响DUT的性能，允许对外壳进行轻微损坏。在测试后应证明功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 状态描述. 新补盲镜-RHD; 074-005-202406; 试验后，镜片破碎。. 074-006-202406; 试验后，镜片破碎。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**