检  测  报  告

试验名称：座椅靠背折叠耐久性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾小靠背总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0011151 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：15301355079 | 送样日期 | 2024年7月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月10日 |
| 试验项目 | 座椅靠背折叠耐久性能试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20240709SQS110的申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月9日座椅开发部送检的欧马可副驾小靠背总成按照GR20240709SQS110的申请单进行座椅靠背折叠耐久性能试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月10日—2024年7月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.3℃；湿度：60.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

在常温条件下，将座椅靠背从设计位置完全放倒，再回复到设计位置并锁止，完成一个循环。共进行5000次循环。

2、评价标准

要求试验后： a) 锁止系统不能失效； b) 运动部件不能过度磨损； c) 不能存在客户不能接受的噪声； d) 不能有外观质量的退化。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 锁止系统是否失效; 运动部件是否过度磨损; 是否存在客户不能接受的噪声; 是否有外观质量的退化. 副驾小靠背总成; 110-001-202407; 否; 否; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**