检  测  报  告

试验名称：座椅总成刚度

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 第三座椅总成两点式安全带X5000S | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年5月23日 |
| 试验项目 | 座椅总成刚度 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075-2016 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月16日座椅开发部送检的X5000S第三座椅总成两点式安全带X5000S按照标准Q/SQ 102075-2016进行座椅总成刚度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年5月23日—2024年5月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度： 24.2℃；湿度：72.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在靠背顶端距离靠背转轴 600mm处沿纵向（X向）施加±70N的载荷。相对于座椅在地面（箱体）上的安装点，测量两端加载点间的位移。 在靠背顶端距离靠背转轴 600mm处沿横向（Y向）施加±50N的载荷。相对于座椅在地面（箱体）上的安装点，测量两端加载点间的位移。

2、评价标准

纵向位移≤ 30mm，横向位移≤16mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 前向; 后向; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 力值N; 间隙mm; 力值N; 间隙mm. 第三座椅总成两点式安全带X5000S 074-001-202405; 71.10; 6.24; 70.91; 4.28; 10.52; 11.83. 70.62; 6.41; 71.22; 4.94; 11.35. 70.84; 6.64; 71.54; 5.19; 11.83. 左向; 右向; 总间隙（mm）; 最大值 （mm）. 力值N; 间隙mm; 力值N; 间隙mm. 51.75; 1.54; 51.27; 1.00; 2.54; 2.54. 51.96; 1.55; 50.60; 0.80; 2.35. 50.83; 1.52; 50.43; 0.82; 2.34.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**