检  测  报  告

试验名称：靠背疲劳强度

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ16251510113 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年6月19日 |
| 试验项目 | 靠背疲劳强度 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075-2016 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年5月16日座椅开发部送检的第三座椅总成/两点式安全带/X5000S按照Q/SQ 102075-2016标准进行靠背疲劳强度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月19日—2024年6月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.7℃；湿度：48.9 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2024年7月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在座椅骨架总成靠背顶部横梁中心点处，施加垂直与靠背骨架的往复载荷，相对R点力矩为（250± 120）N.m，加载频率30次/分～40次/分，反复循环 40,000次。

2、评价标准

座椅骨架应无损坏，调节机构不应失灵。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 座椅骨架有无损坏; 调节机构是否失灵; 备注. 第三座椅总成/两点式安全带/X5000S; 074-003-202405; 有; 是; 1180次时靠背调节机构损坏。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**