| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  |  | 申请者 |  |  | 林东伟 | 联系方式 |  |  | 15774394381 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 20240716 |  |  | 送样品日期 |  |  | 20240716 | 报告需求日期 |  |  | 20240726 |  |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | □口头告知 □原始记录 √试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV □量产品 √试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □ 报废 √ 申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | H6转盘座椅强度验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 | 检测项目 |  | 检测/评价标准 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 | 数量 |
| 1 | H6 |  | 驾驶员座椅总成 | A9609109820 | 安全带固定点强度 |  | 戴姆勒标准与ECE R14 力分布： 肩部带： N3：4.5 kN + 10 % 座椅重量*6.6倍；腰部带4.5 kN + 90 % 座椅重量*6.6倍； N2：6.75 kN + 10 % 座椅重量*10倍；腰部带6.75 kN + 90 % 座椅重量*10倍； 力的方向：应沿平行于汽车纵向中心面并与水平线成10°±5°的方向向前施加负荷(预加载荷10％（误差±30％）)。 过载： 120 % 负载（安全带力+座椅重量），无结构故障和功能锁止失效（如纵向调节和座垫延伸调节） 2s内加载力达到100％，保持2s记录向前位移量；1s内加载力达到120％，保持5s强度验证；不卸力，2s内加载力达到150%，保持2s强度验证。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  | 林东伟 |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  | 20240716 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

试验申请单

申请单编号.: GR             SQS       （实验室填写）