检  测  报  告

试验名称：镜片调节力

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年8月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年8月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新补盲镜-RHD | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9608100102 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜研发中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 联系电话：18201382432 | 送样日期 | 2024年6月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月26日 |
| 试验项目 | 镜片调节力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR202240522SQS088申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 对2024年6月12日后视镜研发中心送检的H6新补盲镜-RHD按照编号GR202240522SQS088申请单进行镜片调节力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月26日—2024年7月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度： 28.4℃；湿度：73.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500N | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将外后视镜总成安装工装上，用测力计对镜片的上下左右边缘测量。

2、评价标准:

6.5±1.5N.m

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件 编号; 下方向; 上方向; 左方向; 右方向. 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）; 力（N）; 力矩（N.m）. 新补盲镜-RHD; 088-005-202406; 120.4; 5.7; 53.0; 7.6; 44.2; 7.3; 37.0; 6.1. 088-006-202406; 130.7; 6.2; 55.1; 7.9; 43.1; 7.1; 42.5; 7.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**