检  测  报  告

试验名称：卧铺安全网负荷试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前侧横梁组装总成 | 车 型 | H6卧铺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0016994 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年7月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年7月15日 |
| 试验项目 | 卧铺安全网负荷试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240704SQS108申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月4日座椅开发部送检的H6卧铺前侧横梁组装总成按照编号GR20240704SQS108申请单进行卧铺安全网负荷试验，只提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月15日—2024年7月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.9℃；湿度：67.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2025年7月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

对于包括连接点在内的网的初步设计，将施加最小13KN的牵引力，加载时间60s。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述; 备注. 前侧横梁组装总成; 108-001-202406; 安全带7545N时前端崩断；7300N时安全带与横梁连接处部分脱开。; /.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验后 |  |

**报告结束**