检  测  报  告

试验名称：减震器间隙

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-H32-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年7月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年7月19日 |
| 试验项目 | 减震器间隙 |  |  |
| 试验标准 | Q GR-SYXJ01-2022 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月10日座椅开发部送检的 J6P驾驶员座椅总成按照Q GR-SYXJ01-2022进行减震器间隙检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月19日—2024年7月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.5℃；湿度：71.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | 0-50mm | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2024年7月15日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1. 将减振器固定在试验台上； 2. 滑轨锁止在最后位置，仰角锁止在设计位置，高度调节到最高位置，阻尼调节到最低挡位； 3. 先从一个方向施加规定的载荷，将百分表调至零位，再反方向施加规定的载荷，读取百分表的数值。

2、评价标准

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 驾驶员座椅总成073-006-202405. 序号; Z向间隙（mm）; X向间隙（mm）; Y向间隙（mm）. 1; 0.74; 0.26; 0.45. 2; 0.77; 0.27; 0.43. 3; 0.82; 0.33; 0.44. 间隙最大值(mm); 0.82; 0.33; 0.45.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**