澄  清  函（技术标）

| 项 目 名 称 | 中国重汽济南R皮卡右舵外后视镜开发 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 授权代表 职 务 |  | 授权代表电 话 |  |
| 澄清内容： - 供应商需要保证产品在-40℃下不产生结冰导致的电动折叠、展开功能失效，是否使用带抬起功能的折叠电机由厂家根据自身研发和工艺保证能力自定，并获得重汽确认； - 线束采用铜线，后视镜外漏线束长度（含插件长度）为200±50mm，线束采用绒布包裹，接插器护套型号：TYCO 1318386-1，端子型号1123343-1； - 旋转面盖板材质为PP+GF30，防风噪胶条TPV，双色注塑； - 后视镜镜面曲率1260±60mm； - 每个后视镜带三颗镀锌双头螺栓； - 明确各供货级产品的配置功能（镜面调节和转向灯全系标配，盲区监测摄像头与360°环视摄像头共用物理接口）： 零件号; 名称; 电加热; 电折叠; 摄像头开孔; BSD灯. UZ160077000009; 左后视镜; -; -; -; -. UZ160077000011; 左后视镜; ●; -; -; -. UZ160077000013; 左后视镜; ●; ●; -; -. UZ160077000015; 左后视镜; ●; ●; ●; ●. UZ160077000010; 右后视镜; -; -; -; -. UZ160077000012; 右后视镜; ●; -; ●; -. UZ160077000014; 右后视镜; ●; ●; ●; -. UZ160077000016; 右后视镜; ●; ●; ●; ●. - 双方当前对技术要求的理解已无影响报价的分歧，产品能完全满足技术要求无偏离。 投标人授权代表(签名)： 年 月 日 |