检  测  报  告

试验名称：座椅晃动量要求

| 主检： |  | 日期： | 2024年7月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年7月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年7月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010-H32-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年7月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年7月18日 |
| 试验项目 | 座椅晃动量要求 |  |  |
| 试验标准 | A08 CDB-28.1 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年7月10日座椅开发部送检的J6P驾驶员座椅总成按照 A08 CDB-28.1，进行座椅晃动量要求试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年7月18日—2024年7月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.5℃；湿度：69.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |
| 2 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2024年11月12日 |
| 3 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、前后加载：沿X向对座椅靠背（包含头）施加最大为300N的作用力，作用点位于R点正上方500mm处。 2、左右加载：沿Y向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为400N的作用力，作用点位于R点正上方400mm处。 3、加载时要求匀速加载到最大规定值，并在该值上保持0.2s以上，加载速度不得大于5m/s，卸载速度与加载过程保持一致。

2、评价标准

座椅类型; 方向; 位移量（mm）. J6P; X; ≤15. -X; ＜15. Y; ≤45. -Y; ＜40.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; X; -X; Y; -Y. 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）; 力值 （N）; 间隙 （mm）. 驾驶员座椅总成; 073-001-202405; 302; 11.7; 307; 13.8; 412; 37.6; 410; 37.2. 304; 12.0; 302; 13.7; 398; 34.1; 401; 39.8. 302; 11.7; 313; 13.7; 409; 37.6; 415; 39.4. 最大间隙; 12.0; 最大间隙; 13.8; 最大间隙; 37.6; 最大间隙; 39.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**