检  测  报  告

试验名称：温度特性

| 主检： |  | 日期： | 2024年08月07日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年08月07日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年08月07日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后视镜加热片 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡西港 电话：19831788662 | 送样日期 | 2024年8月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年8月7日 |
| 试验项目 | 温度特性 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240805SQS119申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年8月6日技术质量科送检的BC311外后视镜总成左依据申请单GR20240805SQS119进行温度特性测试试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间 | 2024年8月7日—2024年8月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度 | 温度：28.7℃；湿度：71.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多路温度测试仪 | R-091 | JK-16C | 常州金艾联电子科技有限公司 | ±1℃ | 2025年1月9日 |
| 2 | 直流可调稳压电源 | Q-076 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | ±0.01V | 2025年1月10日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在13±0.1V电压，通电加热4h，

2、评价标准

在加热过程中镜面的表面温度不超过70℃；

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品编号; 测量点编号; 最高温度（℃）; 备注. 119-002-202408; 1; 70.4. 2; 75.7. 3; 67.5. 4; 74.3. 5; 65.9. 6; 68.9. 7; 67.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**