检  测  报  告

试验名称：折叠耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年8月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年8月7日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年8月7日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | BC316后视镜总成 | 车 型 | BC316 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者 及其联系方式 | 胡西港 电话：19831788662 | 送样日期 | 2024年8月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年8月9日 |
| 试验项目 | 折叠耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240805SQS120试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年8月9日技术质量科送检的BC316外后视镜总成右按照编号 GR20240805SQS120试验申请单进行折叠耐久试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月9日—2024年8月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.4℃；湿度： 72.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿热交变试验箱 | R-093 | 北京恒泰丰仪器 | / | 2024年11月13日 |

三、试验方法及评价标准

| 1试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40℃条件下6000次循环，在40℃和95%的相对湿度条件下6000次循环，80℃条件下6000次循环。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 试验结束后满足TL82398中第8.1章规定的功能要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、标准偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 1、标准偏离 |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |
| 五、试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 折叠角度 | 调节速度 | 电流消耗 | 噪音 | 折叠是否正常 | 备注 |
| 120-001-202408 | / | / | / | / | 折叠失效 | -40℃和40℃下，折叠正常，80℃下折叠约3000次后折叠失效，无折叠电流 |

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**