BG75APM-10永磁变频空压机技术参数

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 机组型号 |  | BG75APM |
| 额定排气压力MPa(g) |  | 1.0 |
| 公称容积流量m3/min |  | 8.0 |
| 冷却方式 |  | 风冷 |
| 最高环境温度 |  | 46℃ |
| 压缩级数 |  | 单级 |
| 排气含油量 |  | ≤3 ppm |
| 运行噪声d B(A)±2 |  | ≤78 |
| 出口管径 |  | Rp2 1/2 |
| 传动方式 |  | 直联 |
| 润滑油量L |  | 48 |
| 随机初装润滑油牌号 |  | 46# |
| 电源 |  | 三相380V/50Hz |
| 吸 气 状 态 | 温度℃ | 常温 |
|  | 压力MPa(a) | 0.1013 |
|  | 相对湿度 | ≤95%无凝露 |
| 主 电 机 | 额定功率HP/kW | 75/55 |
|  | 电压V/ 频率HZ | 380/200 |
|  | 最高转速rpm | 3000 |
|  | 起动方式 | 变频启动 |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 绝缘等级 | F级 |
|  | 使用系数 | 1.20 |
| 外形尺寸L ×W×H mm |  | 1700×1200×1550 |
| 机组重量kg |  | 920 |
| 备 注 | 螺杆机性能测试标准 | GB/T3853 |
|  | 运转振动测试标准 | GB/T 7777 |
|  | 运转噪音测试标准 | GB/T 4980 |