| 螺杆压缩机配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：永磁变频螺杆式空气压缩机 |  |  |  |  |  | 产品型号：BG75APM-10 |  |  |  |
| 序号 | 零部件名称 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 单位 | 生产厂商 |
| 1 | 外罩 |  | WF75APM |  |  | 1 |  | 套 | 苏州沃尔伯格 |
| 2 | 主机 |  | YNE143RB |  |  | 1 |  | 台 | 宁波鲍斯 |
| 3 | 永磁变频电动机 |  | 55kW/3000rpm/IP54/SF1.20/F级/B35 |  |  | 1 |  | 台 | 江科/中研 |
| 4 | 联轴器 |  | 50/60 |  |  | 1 |  | 套 | 坤诺/驿曼 |
| 5 | 变频器 |  | CP701-4T75-H或MD500ET75G |  |  | 1 |  | 台 | 苏州汇川 |
| 6 | 触摸屏 |  | T7000 |  |  | 1 |  | 个 | 定制 |
| 7 | 冷却器 |  | WF75A.05.01 |  |  | 1 |  | 台 | 无锡万盛/安迪维 |
| 8 | 风机 |  | 750FZL-H9P45S6Q/1.5kW-6P |  |  | 1 |  | 台 | 江苏永辉 |
| 9 | 最小压力阀 |  | MPV-50T-Y |  |  | 1 |  | 个 | 南通红星 |
| 10 | 进气阀 |  | JIV85B-W |  |  | 1 |  | 个 | 南通红星 |
| 11 | 温控阀 |  | 32STB1-160 |  |  | 1 |  | 个 | 上海克俐托 |
| 12 | 安全阀 |  | A28X-16T/R1 1/4-DN32/整定压力1.2MPa |  |  | 1 |  | 个 | 浙江超超/顺景 |
| 13 | 压力变送器 |  | G1/4，0~1.6MPa，4~20mA |  |  | 1 |  | 个 | 上海辰心 |
| 14 | 温度传感器 |  | M20×1.5，PT100 |  |  | 1 |  | 个 | 上海辰心 |
| 15 | 油滤 |  | W13145 |  |  | 1 |  | 个 | 苏州沃尔伯格 |
| 16 | 内置油分芯 |  | F355*OD300*H305，最大处理量16m3/min |  |  | 1 |  | 个 | 苏州沃尔伯格 |
| 17 | 空滤总成 |  | C23610，处理量10-16m3/min |  |  | 1 |  | 个 | 苏州沃尔伯格 |
| 18 | 油气桶 |  | JS-100HP |  |  | 1 |  | 个 | 浙江九树 |
| 19 | 螺杆机油 |  | 46# |  |  | 48 |  | 升 | 苏州沃尔伯格 |
| 编写 |  |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |

注：该配置清单仅列举部分主要零部件配置，作产品销售推广用，本公司保留技术不断改进之权利，零部件变化恕不先行告之。