检  测  报  告

试验名称：通风量测量

| 主检： |  | 日期： | 2024年8月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年8月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年8月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轴流风扇 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李喜庆 电话：19331618388 | 送样日期 | 2024年8月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年8月22日 |
| 试验项目 | 通风量测量 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7111361B-2023 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年8月20日智能气控产品开发部送检的G3轴流风扇按照 Q/JLY J7111361B-2023标准进行通风量测量，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年8月22日—2024年8月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年7月4日 |
| 2 | 风速仪 | Q-061 | VT 110 | KIMO | / | 2024年11月13日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将装有通风装置的座椅完全装配后，放置指定的试验环境中，然后将罩式测试工装放置在座椅面，使用坐垫或靠背通风区域完全被罩住； 2.使用胶带辅助密封住工装与座椅接触面，防止漏风影响结果； 3.将风速仪探头深入到风管内用来测试，座椅系统通电开启通风系统，10S后记录风速仪20S内的风量平均值。测量过程对座椅坐垫、靠背部分分别进行。

2、评价标准

坐垫或靠背单个部位通风量≥12m3/h

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 测量区域; 通风量m3/h. 轴流风扇; 123-001-202408; 靠背; 18. 座垫; 22.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**