检  测  报  告

试验名称：高调耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年7月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年7月25日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年7月25日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年6月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年6月24日 |
| 试验项目 | 调高耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240611SQS093申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月11日智能气控产品开发部送检的A6座椅总成按照GR20240611SQS093申请单进行高调耐久试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月24日—2024年7月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.2 ℃；湿度：35.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将气阀装在座椅上，接0.8MPa气源，负载75kg - 从最低档开始，向上扳动手柄，使座椅升高，每扳动一档，间隔3-5s；当座椅升到最高档后，开始向下扳动手柄使座椅下降，每扳动一档，间隔3-5s，直到座椅降低到最低档位为一个循环。 - 实验连续进行，每1000次循环停机，将座椅高度调整到中间位置，然后断开气源，静置4小时后，再给座椅接入0.8MPa气压,观察座椅是否能正常升起；共计5000次循环。 - 5000次后,若试验资源充足，可继续试验，直到功能失效，记录试验次数。

2.评价标准

- 1.每次静置座椅都能正常升起。 2.上下晃动，导向杆无异响。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 座椅总成; 093-016-202406; 5000次循环试验中，每次静置座椅都能正常升起，上下晃动导向杆无异响。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**