检  测  报  告

试验名称：回位试验（摩擦力）

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC气阀总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年6月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年6月12日 |
| 试验项目 | 回位试验（摩擦力） |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240611SQS093申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年6月11日智能气控产品开发部送检的VDC气阀总成按照编号GR20240611SQS093申请单进行回位试验（摩擦力）检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月12日—2024年6月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.5℃；湿度：51.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密压力表 | N-168 | / | 上海亿川仪表厂 | / | 2025年5月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）气阀不装导向杆，将阀杆拉出至极限位置，以这种状态将阀体放置在常温环境中静置4h。 2)静置后气阀接入气源,气源压力从0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa……逐渐增加, 气压每增加0.1保持5s, 观察气阀阀杆是否能被推动；当阀杆被推动到气阀底部时，记录此时的气压P1。 3)将导向杆装在气阀上，再将阀杆拉出至极限位置，以这种状态将阀体放置在常温环境中静置4h后，再次逐渐加压，记录阀杆被推动的气压P2。

2、评价标准

1)带导向杆情况下，气阀回位压力P2<0.6MPa 2)P2-P1<0.1MPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; P1(MPa); P2 (MPa); (P2-P1)MPa. VDC气阀总成; 093-001-202405; 0.190; 0.180; 0.010. 093-002-202406; 0.195; 0.190; 0.005. 093-003-202406; 0.190; 0.160; 0.030. 093-004-202406; 0.185; 0.200; 0.015. 093-005-202406; 0.335; 0.290; 0.045.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**