检  测  报  告

试验名称：六自由度振动试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年7月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年7月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年7月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡座椅 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 电话：13898083378 | 送样日期 | 2024年9月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年9月11日 |
| 试验项目 | 六自由度振动试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20240913SQS134申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月11日新技术中心送检的轻卡座椅按照编号 GR20240913SQS134申请单进行六自由度振动试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月11日—2024年9月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：51.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | 0-1000mm | / | 1mm | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将试验用座椅总成固定在6自由度试验台上，配置68KG水人； - 使用陕汽路谱进行6自由度振动试验； - 每隔100h检测一下气阀是否泄漏（检测方法：气源关闭10min，测试座椅高度在30min内高度变化，记录数值）； - 总计200h；

2、评价标准

- 座椅悬浮功能正常，气阀无泄露，高度变化≤5mm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 轻卡座椅; 134-001-202409; 100h后，测试座椅高度在0.5h内无变化； 200h后测试座椅高度在0.5h后下降1mm； 试验后，座椅悬浮功能正常，气阀无泄露。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**