检  测  报  告

试验名称：温度特性

| 主检： |  | 日期： | 2024年9月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年9月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年9月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 311后视镜总成 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者 及其联系方式 | 胡西港 电话：19831788662 | 送样日期 | 2024年9月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年9月19日 |
| 试验项目 | 温度特性 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240914SQS135试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月14日技术质量科送检的BC311后视镜总成按照试验申请单 GR20240914SQS135 进行温度特性，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月19日—2024年9月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.4℃；湿度：66.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | 北京东工联华科学仪器 | / | 2025年7月4日 |
| 2 | 直流可调稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | ±0.1V | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1试验方法

在13±0.1V电压，通电加热4h。

评价标准

在加热过程中镜面的表面温度不超过70℃； 在13±0.1V电压，电流最多消耗2.1A。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

样品编号; 测量点编号; 最高温度（℃）; 最大电流（A）; 备注. 135-002-202409; 1; 69.6; 0.07. 2; 61.9. 3; 59.0. 4; 71.7. 5; 59.9. 6; 56.4. 7; 53.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**