| 申请部门 |  |  | 座椅开发部 |  | 申请者 |  |  |  | 李宁 |  | 联系方式 |  |  |  | 19213058797 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 2024.9.25 |  | 送样品日期 |  |  |  | 2024.9.30 |  | 报告需求日期 |  |  |  | 2023.10.25 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | 口口头告知 □原始记录 □试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV □量产品 □试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | □报废 □申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | 客户要求DVP试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） |  |  | 数量 |
| 1 | H6 |  | 戴姆勒延伸卧铺总成 | SHT0015456 （A9619709549） |  |  | 隔音舱内噪音试验 |  |  | 1).在隔音舱内，启动通风系统，并用声音计记录; 2). 在隔音舱内，使用声音计记录在正常躺姿下95%假人和没有95%假人情况下各舱位功能单独运行时的分贝值。标准：正常运行噪声不大于60db。 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 低温试验 |  |  | 将卧铺总成放置在温度仓中，温度调节至-40°，保持30分钟，之后测试其功能；标准：不允许零件开裂、断裂、变形、泄漏、功能损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 湿度老化试验 |  |  | 遵循DBL 5471标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 干燥高温试验 |  |  | 遵循DBL 5471标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 锁定和延伸耐久性试验 |  |  | 测试将在卧铺总成的固定工装上进行。 拉出/推回结束为一个循环 10000循环完成测试。标准：性能要求良好，测试周期内不允许出现裂纹/变形/破碎/锐边。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 左侧边框 角连接件1 | SHT0016100 SHT0015488 |  |  | 腐蚀试验 |  |  | VDA 233-102进行额外的循环腐蚀试验。 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 |  |  | 材料为PA6-GF30的样块 | XX1 |  |  | 阻燃试验 |  |  | GB 8410 |  |  |  |  |  | 3 |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  |  |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |