检  测  报  告

试验名称：膝跪试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年10月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年10月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年10月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 9900152903 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 侯广冀 电话：17772539804 | 送样日期 | 2024年10月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年10月10日 |
| 试验项目 | 膝跪试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20241010SQS143申请单 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月10日座椅开发部送检的G3驾驶员座椅总成按照GR20241010SQS143申请单进行膝跪试验，对其检测结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月10日—2024年10月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.5℃；湿度：30.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合耐久试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| - 将安装好的通风系统的座椅固定在试验台，实验过程中，座椅处于通气状态，对测点1（风扇1）和测点2（风扇2）使用∮100mm半球型压头，对测点1（风扇1）座椅垂直方向施加200N载荷，对测点2（风扇2）座椅垂直方向施加300N载荷，持续10秒时间进行卸载。此为一个循环，第一个测点结束后，进行下一个点试验，每个位置重复5000个循环，观察通风系统工作情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 不评价 |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 驾驶员座椅总成; 143-001-202410; 试验过程中线路无脱落，试验后通风系统工作正常.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**