检  测  报  告

试验名称:操作手柄强度

| 主检： |  | 日期： | 2024年9月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年9月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年9月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 仰角手柄 调角器手柄 高调手柄 阻尼手柄 | 车 型 | 2.2平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011967 SHT0011964 SHT0011965 SHT0011966 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年9月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年9月25日 |
| 试验项目 | 操作手柄强度 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-HL-2 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月14日座椅开发部送检的2.2平台仰角手柄、调角器手柄、高调手柄、阻尼手柄按照JA 6800-HL-2试验标准，进行操作手柄强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月25日—2024年9月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.3℃；湿度：61.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

对手柄沿操作方向上施加294N的载荷，如图1所示。 P=294N P=294N P=294N P=294N P=294N P=294N 图1

2、评价标准

操作手柄不允许出现影响使用的变形和损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 样品名称; 样件编号; 力值（N）; 操作手柄是否出现影响使用的变形和损坏. 仰角手柄; 136-001-202409; 295.7; 否. 调角器手柄; 136-002-202409; 295.5; 否. 高调手柄; 136-003-202409; 296.4; 否. 阻尼手柄; 136-004-202409; 298.2; 否. |  |
| --- | --- |

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**