检  测  报  告

试验名称：高调耐久

| 主检： |  | 日期： | 2024年9月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年9月29日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年9月29日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 高调手柄 | 车 型 | 2.2平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011965 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年9月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年9月27日 |
| 试验项目 | 高调耐久 |  |  |
| 试验标准 | JA 6800-B90 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月14日座椅开发部送检的2.2平台高调手柄按照JA 6800-B90进行高调耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月27日—2024年9月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.7℃；湿度：62.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合耐久试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |  |
| 2 | 数显倾角仪 | Q-072 | 0-90° | 韦度电子 | ±0.2° | 2024年11月12日 |  |
| 3 | 直角尺 | L-188 | 250*500mm | 德力西 | / | 2024年11月12日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| - 把座椅固定到实验台上； - 将座椅滑轨、靠背调整至设计基准位置； - 将座椅调节至最低位置，将(75)kg的假人或加载快均匀放置在座垫上； - 将座椅解锁后调节至最高位置，将高度调节器锁止； - 将高度调节器解锁后，将座椅从最高位置调节到最低位置，将高度调节器锁止； 将4～5的操作为一个循环，重复进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 座椅总成高调机构进行10000次循环后，座椅高度调节器工作正常。 |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 功能是否正常; 是否有损坏. 高调手柄; 136-003-202409; 是; 否.

六、试验照片

试验中

试验后

**报告结束**