检  测  报  告

试验名称：六轴振动耐久

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010)60793358-5711     邮    编：102200

| 样品名称 | 旋转副驾 | 车 型 | J6G |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6900010GH13-C00/A | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 胡天赐 电话：15614020911 | 送样日期 | 2024年1月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年6月11日 |
| 试验项目 | 六轴振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240110SQS005申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年1月10日座椅开发部送检的J6G旋转副驾按照编号GR20240110SQS005申请单进行六轴振动耐久检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年6月11日—2024年10月31日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.2℃；湿度：50.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六自由度摇摆台 | Q-062 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅靠背调至设计角度，68kg假人负重，固定在试验台上进行戴姆勒路谱试验，每两小时观察一次，试验100h。

2、评价标准

座椅骨架无断裂，功能无失效。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 旋转副驾; 005-001-202401; 座椅骨架无断裂，功能无失效。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**