检  测  报  告

试验名称：自适应气阀回位气压

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC（自适应）气阀总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010238 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2024年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月7日 |
| 试验项目 | 自适应气阀回位气压 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241104SQS157申请单 |  |  |
| 试验状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月4日智能气控产品开发部送检的VDC（自适应）气阀总成按照编号GR20241104SQS157申请单进行自适应气阀回位气压检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月7日—2024年11月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.1℃；湿度：37.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密压力表 | N-168 | / | 上海亿川仪表厂 | / | 2025年5月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将阀体端的阀杆拉出至极限，以这种状态将阀体放置在常温20℃环境中1h。 - 给气阀接入气源,气源压力从0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa……逐渐增加,观察气阀阀杆正常回位至阀体底部需要的压力。

2、评价标准

＜0.8MPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 回位压力 MPa. VDC（自适应）气阀总成; 157-008-202411; 0.40. 157-009-202411; 0.05.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**